АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.02.2024 |  | № | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10.5 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Уставом муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области Администрация Подосиновского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области согласно приложению.

- Постановление Администрации Подосиновского городского поселения от 06.12.2021 № 105 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Подосиновского городского поселения» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области и разместить на официальном сайте Администрации Подосиновского городского поселения https://podosinovskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru.

Глава Администрации

Подосиновского городского поселения     М.В. Крутоумова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Подосиновского

городского поселения

от 19.02.2024 № 15

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Подосиновского городского поселения

Подосиновского района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского  района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения поселения, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в генеральный план муниципального образования Подосиновское  городское поселение Подосиновского района Кировской области.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

- градостроительного    проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| N№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами <*> | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения | 100% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 2 | Объекты теплоснабжения | 8% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 3 | Объекты газоснабжения | 36% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 4 | Объекты водоснабжения | 86% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 5 | Объекты горячего водоснабжения | 1% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |
| 6 | Объекты водоотведения | 18% объектов, расположенных на территории поселения | не нормируется |

<*> Для объектов, по условиям эксплуатации которых, в соответствии с нормативными требованиями не требуется снабжения коммунальными ресурсами.

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движениям | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в зонах жилой застройке | 40 | 3,0-3,5 | 2 | 70/80 | 80 | 1,5 |
| улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0-3,5 | 2-4 | 70/80 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1,5 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные зоны, улицы, площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По проекту |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог -15-30; улиц общегородского значения - 30-50; местного значения - 10-20.

2. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

3. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

4. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

2.2.1. Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования и расчетные показатели максимальной доступности таких объектов.

Расчётные показатели минимальной обеспеченности населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования и расчётные показатели максимальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Показатель, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность сети автодорог местного значения, км/кв. км. | 1,875 | Не устанавливается |
| 2 | Доля автодорог с твёрдым покрытием всех видов, % | Не менее 75% | Не устанавливается |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта, км/1000 жителей | 0,24 | Не более 5 минут |

- 2.3. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной доступности таких объектов.

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей | 58 | 1000 метров |
| 2 | Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей | 98 | 1000 метров |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.».

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | 1000 метров |
| 2 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобили | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | не нормируется |
| 3 | Аптеки, объект | 1 на 10 тыс.человек | 800 метров |

Примечания:

- 1. Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна быть соответственно увеличена.

2. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2.6.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого  уровня   территориальной   доступности   таких   объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| №п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.7. Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Малый город | 10 | Не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.8. Расчётные показатели требований к озеленению застраиваемой территории в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие требования:

собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелёными насаждениями;

собственная территория должна быть озеленена из расчёта не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории;

в условиях стеснённой городской застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки;

на собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

Примечание: Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом климатических условий в этих районах.

2.9. Расчётные показатели гигиенических нормативов максимально допустимого уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

в жилой зоне - ≤ 1,0 ПДК (ОБУВ);

на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - ≤ 0,8 ПДК (ОБУВ).»

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области: на 01.01.2021 численность постоянного населения поселения составила 4166 человека. Плотность населения Подосиновского городского поселения на 01.01.2021 составила 2,81 человек на 1 квадратный километр;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014               № 19/261;

схемы территориального планирования муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области, утверждённой решением Подосиновской районной Думы от 07.12.2012 № 27/189;

генеральный план Подосиновского городского поселения, утверждённый решением  Подосиновской поселковой Думы от 16.02.2010 № 32/03.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование, установленных в части 2 настоящих местных нормативов, расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

в области автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения – в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование;

в области  транспорта – Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

для объектов в иных областях - в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

СанПиН 2.1.3684-21 пункт 70 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).