Муниципальное образование

«Подосиновское городское поселение»

Генеральный план

с изменениями

Пояснительная записка

(в редакции 2018 года)

Раздел I. Материалы по обоснованию

г. Киров, 2008

| Оглавление |  |
| --- | --- |
| I. Материалы по обоснованию | 4 |
| 1. Анализ реализации предыдущего Генерального плана | 4 |
| 1.1. Планировочные решения | 4 |
| 1.1.1. Зона жилой застройки | 4 |
| 1.1.2. Зона общественно-деловой застройки | 5 |
| 1.1.3. Зона промышленной застройки | 6 |
| 1.2. Население | 6 |
| 1.3. Инженерная инфраструктура | 8 |
| 1.3.1. Водоснабжение | 8 |
| 1.3.2. Канализация | 9 |
| 1.3.3. Теплоснабжение | 10 |
| 1.3.4. Газоснабжение | 11 |
| 1.3.5. Электроснабжение | 11 |
| 1.4. Общие выводы по реализации Генерального плана | 12 |
| 2. Комплексный градостроительный анализ территории | 13 |
| 2.1. Природные инженерные и геологические условия | 14 |
| 2.1.1. Климат | 14 |
| 2.1.2. Рельеф и растительность | 15 |
| 2.1.3. Полезные ископаемые | 15 |
| 2.1.4. Гидрологическая характеристика | 16 |
| 2.1.5. Животный мир | 17 |
| 2.2. Краткая историческая справка | 17 |
| 3. Комплексная оценка территории | 19 |
| 3.1. Ограничения использования территории | 19 |
| 4. Анализ социально-экономического развития Подосиновского городского поселения | 36 |
| 4.1. Основные направления социально-экономического развития Подосиновского городского поселения | 36 |
| 4.2. Население и трудовые ресурсы | 37 |
| 4.2.1. Современная демографическая ситуация | 37 |
| 4.2.2. Возрастная структура населения | 38 |
| 4.2.3. Прогнозируемые параметры населения и трудовых ресурсов | 40 |
| 5. Градостроительное развитие Подосиновского городского поселения | 41 |
| 5.1. Цели и задачи градостроительного развития поселения | 41 |
| 5.2. Планировочная организация территории | 42 |
| 5.2.1. Современная планировочная организация территории | 42 |
| 5.2.2. Проектная планировочная организация территории | 44 |
| 5.3. Функциональное зонирование территории | 45 |
| 5.3.1. Зона жилой застройки | 45 |
| 5.3.2. Зона общественно-деловой застройки | 48 |
| 5.3.3. Зоны размещения производственных объектов | 49 |
| 5.3.4. Зоны кладбищ | 50 |
| 5.3.5. Зоны размещения производственных и коммунальных отходов | 50 |
| 5.3.6. Зоны транспорта | 50 |
| 5.3.7. Зоны гаражей индивидуальных легковых автомобилей | 51 |
| 5.3.8. Зоны инженерного оборудования | 51 |
| 5.3.9. Зоны сельскохозяйственного использования | 51 |
| 5.3.10. Зоны рекреационного назначения | 52 |
| 5.4. Административные границы Подосиновского городского поселения | 53 |
| 6. Развитие транспортной инфраструктуры | 53 |
| 6.1. Внешний транспорт | 53 |
| 6.2. Городские улицы и дороги | 54 |
| 7. Современное состояние и проект развития инженерной инфраструктуры | 56 |
| 7.1. Водоснабжение | 56 |
| 7.2. Водоотведение | 60 |
| 7.3. Энергоснабжение | 60 |
| 7.4. Теплоснабжение | 62 |
| 7.5. Газоснабжение | 63 |
| 8. Инженерная подготовка территории | 63 |
| 8.1. Организация поверхностного стока | 63 |
| 8.2. Защита территории от подтопления и затопления | 64 |
| 8.3. Благоустройство и регулирование русел водостоков и водоемов | 64 |
| 8.4. Организация зон отдыха, туризма | 64 |
| 9. Охрана окружающей среды | 65 |
| 9.1. Охрана воздушного бассейна | 65 |
| 9.2. Охрана подземных вод | 66 |
| 9.3. Отходы производства и потребления и санитарная очистка | 66 |
| 9.4. Организация санитарно-защитных зон | 67 |
| 9.5. Городские леса. Зеленая зона города | 69 |
| 10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 69 |
| Графическая часть (оформлена отдельным приложением) | - |

I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1. Анализ реализации предыдущего Генерального плана

Предшествующий «Генеральный план развития районного центра поселка Подосиновец» был разработан Кировским государственным проектным институтом «Кировгипрогорсельстрой» в 1977 году, проектные решения которого были распространены на 25-30-летний расчетный срок. Многие  положения разработанного генерального плана не потеряли своей актуальности и сегодня, но изменившиеся социально-экономические условия требуют корректуры проектных замыслов авторов предшествующего генерального плана.

Целью Генерального плана – является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной городской среды для её жителей. Соответственно, все проектные решения, рассчитываемые и закладываемые в генеральный план, направлены на человека и для человека, проживающего на данной территории с учетом планируемой динамики численности населения.

1.1. Планировочные решения

С учетом социально-экономической оценки, перспектив развития и анализа территориальных ресурсов поселения проектом генерального плана предлагались следующие направления и преобразования планируемой территории:

- размещение новой жилой застройки предусматривалось проектом на выявленных в городской среде свободных или используемых не по назначению территориях, а также за счет уплотнения существующей застройки центральной части, сноса ветхого частного жилья близ общественного центра,  развитие одноэтажной застройки с восточной стороны поселка;

- развитие общественной застройки на имеющихся свободных или неиспользуемых площадках приближенных к  центру поселка  (район ул. Набережной, Торговой) за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов культурно-бытового и обслуживающего назначения;

- реконструкция улично-дорожной сети (устройство асфальтовых дорог, тротуаров, озеленение улиц);

- развитие рекреационной зоны  за счет природного потенциала поселка (устройство спортивных сооружений в городском парке);

- развитие  системы инженерного обеспечения (развитие сетей водопровода, канализации, строительство новых квартальных котельных)

1.1.1. Зона жилой застройки

За основу в расчетах по увеличению жилого фонда, было взято предположение об увеличении  численности населения с 3465чел. до 6500 чел. Генеральным планом поселка предусматривалось повышение нормы жилищной обеспеченности от 11,0 кв.м/чел до 18кв.м/чел. Жилой фонд к концу  расчетного периода планировалось увеличить до 117000 кв. м. Существующий жилой фонд на 01.01.77 составлял 37700 кв.м жилья, в т.ч. в кирпичных домах – 2251 кв.м, в деревянных – 35449 кв.м.

По этажности новый жилой фонд поселка  на первую очередь  должен был подразделиться на:

- 1-но этажный – 6975 кв.м – 28%

- 2-х этажный – 17880 кв.м. –72%.

Первоочередное строительство двухэтажного жилья предусматривалось в квартале между улицами Торговая и Ветеринарная в  районе существующего универмага,  одноэтажного -  за счет освоения свободной территории за объездной дорогой в восточном направлении в районе существующей ГСМ, а так же за счет уплотнения огородных участков приусадебных территорий.

На расчетный срок в целях выхода на требуемую площадь жилых площадей при наличии, сравнительно, небольших свободных территорий было принято решение о реконструкции центральной части поселка и освоение ее путем возведения мало и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажей).

По этажности новый жилой фонд поселка  на расчетный период  должен был подразделиться на:

- 2-х этажный – 52590 кв.м. –77,5%;

- 5-ти этажный – 15360 кв.м. – 22,5%.

На 2006г. по статистическим данным общий объем жилого фонда составлял 98100 кв.м. Жилищная обеспеченность поднята на уровень 20,35кв.м/чел. Общая численность населения составляла 4821 чел.

При анализе  положения на 2006г., можно сделать вывод, что прирост населения на расчетный период по предложенному генеральному плану  оказался завышенным на 25%, соответственно и   общий объем жилого фонда  имел недобор до планируемого на 16%,  хотя при всем этом планируемая жилищная обеспеченность была все же реализована.

Вывод: предложенная генпланом 1977 г. планировочная структура поселка в части размещения жилых зон использовалась при новом жилищном строительстве и определялась из фактических потребностей, возникающих на момент строительства. Выход на планируемые показатели по объему жилого фонда оказался не целесообразен в связи с недостаточным приростом населения в поселке. Выход на показатель жилищной обеспеченности 18кв.м/чел был реализован.

1.1.2. Зона общественно-деловой застройки

Базируясь на расчетной численности населения к концу 2000 года - 6,5 тыс. чел, в составе предыдущего генерального плана был произведен расчет потребности объектов общественно-деловой застройки и объектов культуры. Основным решением в обеспечении потребности в объектах общественно-деловой застройки было увеличение площадей существующих учреждений путем реконструкции и нового строительства.  Однако, учитывая то, что увеличение численности населения  практически не произошло, потребность в объектах общественно-деловой застройки не оправдалась. Но, необходимо отметить, что необходимый уровень обеспеченности населения в административных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры, кредитно-финансовой сферы был выдержан. Центр поселка исторически сформировался вдоль правого берега р. Юг. Соответственно и развитие получили улицы, приближенные к реке – ул. Набережная, ул. Советская.

В центральной части поселка - в кварталах, ограниченных улицами  Советская, Школьная, Торговая, Свободы сосредоточены объекты общественно-деловой застройки. Учебные и дошкольные учреждения  сформированы в квартале, ограниченном улицами Тестова, Боровая, Гражданская, Школьная. Больничные учреждения рассредоточены ввиду своей специфики: Центральная районная больница занимает свое исторически сложившееся место в части квартала, ограниченного улицами Садовая, Подгорная, Советская; психоневрологический диспансер отнесен от центра поселка к левобережной части р.Икшинки, ориентирован на ул. Набережная. Здания спортивного назначения   рассредоточены: спортивный комплекс расположен на пересечении улиц Октябрьская и Базовая; спортивная школа основное месторасположение занимает в центральной части на ул. Свободы и  дополнительное здание  за объездной дорогой в восточной части поселка в  лесной зоне; спортивные площадки общего пользования  расположены в городском парке в центральной части поселка.

Вывод: учитывая важность объектов общественной застройки в жизни поселения для его нормального функционирования, предложенная структура и размещение этих объектов можно считать, что была реализована: выстроены детские комбинаты, школа, дом культуры, библиотека, баня, стадион, спортивный зал, магазины, столовая.

1.1.3. Зона промышленной  застройки

Все производственные площади поселка в период проектирования были в основном сосредоточены в северной части поселка, часть предприятий имела расположение в южной части. По генеральному плану развитие промышленности планировалось осуществлять за счет расширения и реконструкции существующих предприятий. По генеральному плану развитие должны были получить лесоперерабатывающая отрасль, добыча торфа, вывоз минеральных удобрений, извести, выработка льноволокна.

Вывод: При подготовке нового генерального плана сохранена  тенденция размещения производств к северным и южным территориям поселка. Выявлен ряд резервных территорий для расширения существующих  производств непосредственно в поселке, а также в целом в границах Подосиновского городского поселения.

1.2. Население

Сравнивая заложенные показатели изменения численности населения в предшествующий генеральный план с современной ситуаций можно, смело говорить о том, что прогнозы себя не оправдали. На расчетный срок (2000 год) был заложен рост численности населения в поселке до 6,5 тыс. чел., однако на 2005 год мы имеем численность постоянно проживающего населения на территории пгт Подосиновец  всего 4,93 тыс.чел., а на 2008 год – 4,75тыс. чел. При этом необходимо отметить, что на момент составления предыдущего генерального плана (1977г.) численность населения составляла 3,47 тыс. чел., рост численности без учета перепадов за 31 год составил всего 1,28 тыс. чел.

Произведенный при составлении генерального плана расчет численности населения  по методу трудового баланса, не оправдал себя: принимать в основу расчета

абсолютную численность градообразующих кадров без соразмерного увеличения производственной сферы и сферы обслуживания было ошибкой. Количество рабочих мест является основным фактором сдерживания роста численности населения.

Причиной низких темпов роста численности населения являлся отрицательный естественный прирост населения и  отрицательная динамика миграции.

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени.

Миграция – это абсолютная величина разности между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших за пределы этой территории за определенный промежуток времени.

Демографическая ситуация оказывает прямое влияние на изменение численности занятых в экономике, которая имеет устойчивое снижение.

Сокращается численность работающих и в налогообразующих предприятиях. Уровень безработицы меняется незначительно. Проведенный в 2006г. мониторинг показал, что на фоне развивающейся безработицы количество вакантных мест превысило число граждан, ищущих работу. Главная причина этого  явления – несоответствие между спросом и предложением. Проблема  лежит в сфере профориентационной и профессиональной подготовки работников. Развитие этих сфер происходит в отрыве от реальных потребностей экономики поселения. Поселение остро нуждается в таких специальностях, как врачи, мастера производственного обучения.  Но молодежь, получая специальности, востребованные на рынке труда, не возвращается в поселение из-за неприемлемых условий труда, отсутствия благоустроенного жилья, отдаленности от областного центра, плохих дорог.

Анализ изменения структуры населения по возрастным группам и доле участия в экономике этих групп можно проследит по таблице №1.

Таблица №1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 1977 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая численность населения | тыс. чел. | 3,465 | 4,931 | 4,821 | 4,769 | 4,749 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | % | н/д | 20 | 20,3 | 20,3 | 20,2 |
| - в трудоспособном возрасте | % | н/д | 54,1 | 53,8 | 56,1 | 56,4 |
| - старше трудоспособного возраста | % | н/д | 25,9 | 25,9 | 23,6 | 23,4 |
| 2.Показатели естественного движения населения | тыс. чел. | н/д | -0,029 | -0,033 | -0,01 | н/д |
| - прирост |  | н/д | 0,039 | 0,040 | 0,066 | н/д |
| - убыль |  | н/д | 0,068 | 0,073 | 0,076 | н/д |
| 3. Самодеятельная группа населения | тыс. чел. | н/д | 2,688 | 2,717 | 2,697 | н/д |
| 4. Из самодеятельной группы - занято | тыс. чел. | 1,843 | 2,688 | 2,717 | 2,697 | 2,657 |
| - в сфере материального производства | % | 54,5 | 60,2 | 60,9 | 60,8 | н/д |
| - в непроизводственной сфере | % | 45,5 | 37,4 | 36,9 | 37,0 | н/д |
| - безработные | % | - | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 5. Несамодеятельная группа населения | тыс. чел. | 1,622 | 2,243 | 2,104 | 2,072 | 2,092 |
| в т.ч.: - дети до 16 лет |  | н/д | н/д | 0,976 | 1,145 | 1,145 |
| - дети старше 16лет, обучающиеся с отрывом от производства | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,245 | 0,242 |
| - неработающие лица старше трудоспособного возраста | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,120 | 0,120 |
| - прочие лица |  | н/д | н/д | н/д | 0,562 | 0,585 |
| 6. Занято в сфере материального производства, в том числе: | тыс. чел. | н/д | 1,618 | 1,654 | 1,640 | н/д |
| - в промышленности | % | н/д | 96,3 | 96,4 | 96,5 | н/д |
| -в строительстве | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в сельском хозяйстве | % | н/д | 3,7 | 3,6 | 3,5 | н/д |
| - прочие отрасли | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. Занято в непроизводственной сфере | тыс. чел. | 0,838 | 1,130 | 1,123 | 1,115 | н/д |

Вывод:  население  Подосиновского городского поселения неуклонно стареет по причине низкой рождаемости и миграции населения трудоспособного возраста за пределы территории района и городского поселения. Демографическая ситуация оказывает прямое влияние на изменение численности занятого в экономике населения, которая имеет устойчивое снижение.

1.3. Инженерная инфраструктура

Цель развития инженерной инфраструктуры – максимально возможное обеспечение населения услугами сферы жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, а также  транспортными связями. Объекты инженерной инфраструктуры играют важную роль в обеспечении комфортного проживания населения и повышении степени удовлетворенности условиями жизни.

Рассматривая уровень развития инженерной инфраструктуры, заложенный предыдущим генеральным планом, видно, что он требовал огромных финансовых вложений, так как потребление услуг в нем было рассчитано на определенную расчетным путем численность населения в перспективе - 6500 человек плюс потребление  производственной сферы. Огромная роль в части улучшения инженерного обеспечения была отведена канализованию поселка, к сожалению,  период перехода от социалистической экономики к рыночной не позволил изыскать необходимые финансовые средства на предложенный уровень развития инженерной инфраструктуры, в поселке нет централизованной системы канализации.

Все расчетные показатели развития объектов инженерной инфраструктуры, как показало время, оказались сильно завышенными и соответственно не реализованными.

1.3.1.  Водоснабжение

Запроектированный по генплану 1977г. объем водопотребления на расчетный срок (к 2000г.), а это 4461,02м3/сутки, планировалось обеспечить путем обустройства 33 артезианских скважин.

Водопроводная сеть покрывает почти всю территорию поселка, протяженность водопровода на сегодня составляет 25,1км; объектов капитального строительства, не обеспеченных водоснабжением, практически нет; система водопроводной сети кольцевая, что позволяет практически бесперебойно обеспечивать водоснабжение потребителей.

Весь водозабор осуществляется  в настоящее время из артезианских  скважин.

Уровень соотношения потребности запроектированных объемов водопотребления и существующих можно проследить по таблице №2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Период |  |  | Достигнутый % от запроектированного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (1983 г.) | Расчетный срок (2000г.) | Факт (2008 г.) |  |
| 1 | Водопотребление всего по поселку | тыс. м3/сут. | 1,31632 | 3,14470 | 1,04 | 33 |
| 1.1 | в т.ч.: - жилая зона | тыс. м3/сут. | 0,59092 | 1,6406 | 0,945 | 57,6 |
| 1.2 | - промышленная зона | тыс. м3/сут. | 0,38073 | 0,89324 | 0,095 | 10,6 |
| 1.3 | - прочие | тыс. м3/сут. | 0,225 | 0,325 | - | - |

1.3.2.  Канализация

Учитывая наличие на территории поселка на момент проектирования предыдущего генерального плана достаточно большого количества частной жилой застройки, обеспечение которой централизованной сетью канализации практически невозможно, было принято решение запроектировать неполную систему канализации.

Основной контур системы канализации должен был быть самотечным, проектируемым с учетом существующего рельефа  местности, который должен был замкнуться на двух насосных станциях, перекачивающих  стоки от всех общественных и жилых зданий на запланированные к строительству очистные сооружения пос. Демьяново.

В связи с отказом от реализации проектных решений в области многоквартирного жилищного строительства, и отсутствием финансирования, пришлось отказаться от развития сети  канализации. Строящееся частное жилье обеспечивало себя выгребными ямами, что не требовало развития централизованной канализации. Централизованная канализация и очистные сооружения в поселке отсутствуют.

Уровень соотношения потребности запроектированных объемов потребления и существующих можно проследить по таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Период |  |  | Достигнутый % от запроект. потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (1983г.) | Расчетный срок (2000г.) | Факт (2008 г.) |  |
| 1 | Водоотведение | тыс. м3/сут. | 0,42388 | 1,96836 | местный выгреб | - |
| 1.1 | в т.ч.: -жилая зона | тыс. м3/сут. | 0,34115 | 1,33383 | н/д | - |
| 1.2 | - промышленная зона | тыс. м3/сут. | 0,08273 | 0,63453 | н/д | - |
| 1.3 | - прочие | тыс. м3/сут. | - | - | - | - |
| 4 | Очистные сооружения | тыс. м3/сут. | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | - |

1.3.3.  Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения как жилой застройки, так и общественной было печное отопление. На момент проектирования на территории поселка действовало несколько маломощных котельных, которые обеспечивали теплом, как правило, одно общественное здание при котором каждая из них была построена.

Планы по строительству новых котельных на твердом топливе общей мощностью 19,66 Гкал/час, призванных обеспечить новый жилой фонд и общественные здания теплом и горячим водоснабжением не реализовались.

Горячее водоснабжение в поселке отсутствует и сегодня, а основной упор на теплоснабжение жилого фона  возложено на печное отопление.

Уровень соотношения потребности запроектированных объемов потребления и существующих можно проследить по таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Период |  |  | Достигнутый % от запроектированного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (1983г.) | Расчетный срок (2000г.) | Факт (2008г.) |  |
| 1 | Теплоснабжение – максимальная тепловая нагрузка: | Гкал/час | 4,619657 | 19,661030 | 3,36834 | 17,1 |
| 1.1. | В т.ч. – жилая застройка | Гкал/час | 3,080043 | 13,476393 | н/д | - |
| 2 | Максимальный расход тепла на горячее водоснабжение | Гкал/час | 0,447600 | 1,467900 | н/д | - |
| 3 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,092014 | 4,716737 | 15,108 | 320 |

1.3.4.  Газоснабжение

По генплану 1977г. газоснабжение п.Подосиновец предусматривалось сжиженным газом. Для одноэтажной застройки  предусматривалось снабжение газовых плит газом из баллонов или шкафных установок для групп квартир. Обмен и хранение баллонов предусматривалось  на существующем  складе баллонов.

Для многоэтажной застройки и общественных зданий газоснабжение предусматривалось из подземных газовых емкостей – групповых емкостных установок.

В качестве источника газоснабжения предполагалась существующая газораздаточная станция в г. Кирове, доставка в поселок ж/д транспортом.

Количественные показатели по всем категориям потребителей произведены в таблице  №5.

Таблица №5

| № п/п | Наименование газопотребителей | Един. изм. (расход газа) | Период |  |  | Достигнутый % от запроектированного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (1983г.) | Расчетный срок (2000г.) | Факт (2008 г.) |  |
| 1 | Приготовление пищи (при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | нм3/год | 43566 | 127600 |  |  |
| 2 | Приготовление пищи и горячей воды для хоз.бытовых нужд без стирки белья(при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения) | нм3/год | 100000 | 52250 |  |  |
| 3 | На стирку белья в домашних условиях | нм3/год | 299500 | 154000 |  |  |
| 4 | Предприятии общественного питания | нм3/год | 22500 | 32500 |  |  |
| 5 | Школа | нм3/год | 1400 | 2296 |  |  |
|  | Итого | нм3/год | 466966 | 368646 | 411500 | 112 |

1.3.5.  Электроснабжение

Ситуацию с развитием электроснабжения предопределяет, прежде всего, рост числа подключаемых потребителей, а как уже было отмечено ранее, генеральный план не вышел на расчетное количество потребителей, в том числе и по электроснабжению. Дальнейшее развитие сети понижающих подстанций не потребовалось. Основной целью сети электроснабжения явилось – сохранение существующих мощностей в хорошем состоянии.

Уровень соотношения потребности в электроэнергии запроектированных и существующих объемов жилищно-коммунального сектора  можно проследить по таблице №6

Таблица №6

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Период |  |  | Достигнутый % от запроектированного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (1983 г.) | Расчетный срок (2000г.) | Факт (2008 г.) |  |
| 1 | Электроснабжение – годовое электропотребление | млн. кВт/ч в год | 3,6 | 11,0 | 1,52 | 13,8 |

Вывод: анализируя инженерное обеспечение поселка, можно сказать, что планируемые показатели по водоснабжению, канализации, теплоснабжению не достигнуты. Строительство и развитие сетей не реализовано, сегодня поселок не имеет централизованного  горячего водоснабжения и канализации, что существенно снижает уровень комфортности жилого фонда.

В настоящее время  имеется запас по подключаемой нагрузке к источникам теплоснабжения,  производительность водозаборных скважин  находится на пределе подключаемой нагрузки.

1.4.  Общие выводы по реализации Генерального плана

Генеральный план  поселка городского типа Подосиновец, разрабатывался с упором на развитие жилой застройки, которая была призвана обеспечить комфортабельным жильем растущее в перспективе население поселка. Темпы роста численности проживающего населения на территории поселка Подосиновец в 70-е годы составлял в среднем 2,8% к общей численности ежегодно. Учитывая сложившуюся динамику прироста населения, а также используя метод расчета по трудовому балансу, проектировщиками была рассчитана перспективная численность населения, которая должна была составить к 2000 году 6500 чел.  Генеральным планом были заложены все мероприятия для обеспечения комфортабельного проживания такого числа жителей.

По состоянию на 1 января 1977г. общий жилой фонд составлял 37700м2; в том числе: 35449м2 – одноэтажная застройка, 2251м2 – двухэтажная  застройка.

Было принято решение обеспечить норму жилищной обеспеченности 18м2/чел.,  развивая среднеэтажное жилищное строительство в 2-5 этажей, и за короткий срок предоставить определенному расчетом количеству населения требующиеся 117000м2 жилья:    18м2 х 6500 = 117000м2

Новое строительство 2-5 этажных зданий предполагалось вести за счет сноса ветхих строений  в центральной части поселка  и  вдоль улицы Набережной, а одноэтажную застройку развивать восточнее поселка за объездной дорогой.

Период «перестройки» и переход к рыночной экономике поставил мелкие поселения и их жителей в ситуацию «выживания». Такая ситуация сильно повлияла на рост численности населения в отрицательную сторону, расчетная численность 6500 чел. не

была достигнута. Напрашивается вывод, что она не будет достигнута и на расчетный период нового генерального плана, т.к. потенциал пгт Подосиновец невелик.

Согласно данным Правительства Кировской области социально-экономический потенциал пгт Подосиновец и Подосиновского района в целом в сравнении с другими муниципальными районами и городскими округами Кировской области имеет следующий рейтинг по области.

Таблица №7

| Муниципальное образование | Социально-экономическое положение | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Использование экономического потенциала | Социальная направленность экономики | Динаминка развития по сравнению с 2006 г. | В том числе по сферам деятельности |  |
|  |  |  |  |  | производственная | социальная |
| Подосиновский район | 16 | 19 | 15 | 4 | 8 | 7 |

От застройки многоквартирного жилья пришлось отказаться, и освоение территорий осуществлялось в основном частной застройкой усадебного типа, способного обеспечить местного жителя объектами для ведения личного подворья.

Общий объем жилого фонда на 1 января 2008г. составил 99700м2, его увеличение происходило в последние годы за счет строительства частных коттеджей.

Уменьшение объемов многоквартирного жилищного строительства отчасти повлияло на снижение естественного прироста численности населения поселка.  Кроме того, необходимо отметить, что пгт Подосиновец не имело и не имеет градообразующего предприятия, способного оказать решающее положительное влияние на социально-экономическое развитие поселка. Полтора десятка существовавших предприятий на момент составления предыдущего генерального плана, не смогли бы обеспечить занятость запланированного числа трудоспособного населения; размещение новых промышленных производств на территории поселка не планировалось. Соответственно увеличилась отрицательная  миграция населения, вынужденного искать места  трудоустройства  за пределами  территории поселка.

Делая общий вывод, можно сказать, что генеральный план 1977г. не был реализован.

2. Комплексный градостроительный анализ территории

Целью настоящего раздела является оценка территории Подосиновского городского поселения по степени ее благоприятности для градостроительного освоения и развития.

Комплексная оценка территории проведена посредством комплексного анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

Оценка территории произведена для следующих видов использования:

- градостроительного (гражданского, промышленного и коммунального строительства);

- рекреационного;

- природоохранного.

При оценке приняты четыре степени благоприятности территории:

- благоприятная;

- ограниченно благоприятная;

- неблагоприятная;

- не подлежащая застройке или имеющая особый регламент застройки.

2.1.  Природные инженерные и геологические условия

2.1.1. Климат

Подосиновское городское поселение расположено в западной части северного агроклиматического района Кировской области. Климат здесь умеренно континентальный с  продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Продолжительность вегетационного периода составляет 160-170дней. Период активного роста сельскохозяйственных культур 105-115дней.

Безморозный период наиболее короткий по сравнению с центральной частью области и составляет в среднем 104 дня. Средняя дата последнего заморозка весной  на поверхности почвы  - 4 июня, дата полного оттаивания почвы – 2 мая.  Первые  заморозки  наблюдаются в сентябре. Средняя дата первого заморозка 10 сентября. Средняя дата  начала устойчивого промерзания почвы – 1 ноября. Район расположен в полосе избыточного увлажнения. Сумма  осадков за  июнь-июль, вместе взятых, составляет в среднем 143мм и является наибольшей в области.

Наличие больших массивов болот и лесов  существенно влияет на влажность и температуру воздуха и почвы и сказывается на местном влагообороте. В Подосиновце  абсолютная максимальная температура в мае  +29˚,  июне +36˚,  июле +35˚,  средние температуры для этих месяцев составляют соответственно: +9,0˚, +14,7˚, +17,2˚.

Район подвержен влиянию влажных циклонов  с Атлантического океана, а также подвержен вторжению холодных масс воздуха из Арктики. Из-за влияния циклонов зима и осень характеризуются преобладанием пасмурной погоды и частым выпадением осадков. В годы  с усиленной циклонической деятельностью  преобладают мягкие зимы с повышенным температурным режимом и кратковременными зимними оттепелями.  В зимний период прохождение циклонов часто завершается вторжением с севера холодных масс воздуха и образованием поля повышенного атмосферного давления, что вызывает резкое понижение температуры. С началом весны движение воздушных масс с запада   ослабевает и усиливается межширотная циркуляция. Начало весны характеризуется частыми сменами ветров южных и северных направлений, при этом оттепели часто сменяются морозами, что обуславливает затяжное таяние снега. В теплый период года при интенсивной циклонической деятельности лето бывает теплым и дождливым. Антициклоническая циркуляция в теплый период года может привести к  длительному  периоду без дождей и возникновению засухи.

Почвы на полях промерзают в среднем на 80см,  в малоснежные суровые зимы или зимы  с ранними заморозками – на 100-105см. Продолжительность устойчивых морозов – 142 дня.

Средняя глубина промерзания почвы на полях 55-65 см. Весной почва оттаивает полностью после схода снега в начале мая.

Преобладающими направлениями ветра являются зимой  и осенью южное юго-западное и юго- восточное,  весной и летом – северное.

2.1.2. Рельеф и растительность

Район, где расположено Подосиновское городское поселение, представляет собой  в геоморфологическом отношении болотистую равнину с моренными холмами и грядами, сложенную песками и суглинками ледникового происхождения.

Средняя абсолютная высота равнины составляет около 175м, наибольшая достигает 200м Балтийской системы.

По территории поселения протекают две основные реки – Юг и Пушма, принадлежащие к бассейну Северной Двины.  Рельеф имеет значительную расчлененность,  сильно развита овражная сеть по левому берегу р. Юг, что создает определенные препятствия для хозяйственной деятельности.

Район сложен мезозойскими коренными породами, покрытыми сверху  валунными суглинками  и озерно-речными песками,  на которых развились подзолистые суглинистые почвы, местами в сочетании с торфяно-глеевыми почвами. Суглинистые почвы, развивающиеся  на бурых покровных суглинках, являются  благоприятными по механическому составу и  физическим свойствам.

Поселение находится в подзоне средней тайги. Главными лесообразующими породами являются ель, пихта, сосна, имеется и лиственные породы: береза, осина. Сочетаясь друг с другом, они образуют различные типы лесов.  Лес занимает  180674 га (89% территории поселения), земли сельскохозяйственного назначения – 15874 га (8% территории поселения).

2.1.3. Полезные ископаемые

В границах Подосиновского городского поселения имеются разведанные месторождения полезных ископаемых местного значения – это  глины кирпичные, песчано-гравийные смеси, торф.

Глины кирпичные

На территории района имеется одно балансовое месторождение суглинков и глин, пригодных для производства керамического кирпича с запасами промышленных категорий А, В и С1. Месторождение расположено в 11 км к юго-востоку от районного центра.

Песчано-гравийные материалы

На территории района расположены два балансовых месторождения песчано-гравийных смесей, с промышленными запасами категорий А, В, С1. Одно  из месторождений (Старовское), разрабатывается для нужд Подосиновского железобетонного завода,  второе относится к государственному резерву.

Торф

На территории района балансом учтены семь резервных торфяных месторождений с запасами промышленных категорий А и В,  девять торфяных

месторождений для разведки с запасами категории С1,  девять месторождений с прогнозными ресурсами категории Р1,  восемь из перечисленных месторождений имеют площадь более 100га.

Торф всех месторождений может использоваться для нужд сельского хозяйства в качестве удобрения, а также в качестве топлива.  Пять месторождений разрабатывались ранее для нужд сельского хозяйства,  в настоящее время добыча торфа в районе не ведется.

2.1.4. Гидрологическая характеристика

Природный комплекс Подосиновского района,  в основу которого входит  знаменитое Кайское болото,  является водоразделом бассейнов рек Северного Ледовитого океана и Каспийского моря.

Территория района покрыта сетью рек, принадлежащих к бассейну  Северной Двины. По территории района протекают 56 рек и речек, основными из которых являются Юг, Пушма,  Молома.

Наиболее крупной рекой является река Юг,  правый приток Северной Двины. Общая длина Юга 574км, площадь бассейна  35870км2. Река протекает по северо-западной части района. Река является сплавной, а в весеннее время судоходной. Второй по величине рекой района  является Пушма, протекающая с востока на запад и впадающая в реку Юг у п. Подосиновец. Длина р.Пушмы 170км, площадь водосбора 3350км2.

Реки  района принадлежат к типу равнинных рек,  для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Замерзают реки в первой половине ноября. Ледостав устойчивый и длится более пяти месяцев. Вскрытие рек происходит в первой половине апреля. Средняя продолжительность периода, свободного ото льда, 185-195 дней. Воды рек относятся к водам с малой минерализацией (от 200 до 500мг на 1 литр воды). Вода большую часть года мягкая и лишь при низких уровнях зимой и в межень переходит в умеренную жесткость. Питьевое качество воды хорошее. Воды рек используются для промышленных и коммунально-бытовых нужд.

Водозабор  из поверхностных источников производит ООО «ЛПК «Полеко», расположенный на территории Демьяновского городского поселения, в объеме 3042,55тыс.м3 в год.

Имеется много озер. Питание озер осуществляется  за счет грунтовых и талых вод, атмосферных осадков, за счет весеннего разлива рек. Часть озер постепенно зарастает, превращаясь в болота.

Подосиновский район относится к южной части Северо-Двинского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к осадочным отложениям  разного возраста и генезиса.

В гидрологическом отношении  территория Подосиновского района представляет собой южную часть Северо-Двинского артезианского бассейна, состоящего из ряда водоносных горизонтов преимущественно с соленой водой. Пресные воды здесь приурочены к верхней части осадочных отложений.

Мощность зоны пресных вод составляет 30-50м, лишь на отдельных участках возрастает до 100м.

На территории района  в настоящее время насчитывается 158 водозаборных скважин,  закрепленных за 34 недропользователями,  из них 24 скважины расположены в районном центре. Разведано несколько участков пресных подземных вод, которые можно использовать для розлива и производства.

Среди гидрологических памятников природы – многочисленные родники. Почти в центре п. Подосиновец бьет родник  с расходом  воды 0,17м в секунду. Даже  в жару температура воды в нем не превышает +9˚.

По запасам подземных вод район можно отнести к высокообеспеченнным.

В геологическом строении территории данного района принимают участие отложения нижнего триаса, юры, нижнего мела. В районе широко распространены мореные суглинки, надмореные, межмореные и подморенные  флювиагляцеонные песчаные отложения, а местами аллювиальные озерные отложения и покровные суглинки.

2.1.5. Животный мир

Лесная фауна Подосиновского района представлена лосем, медведем, зайцем-беляком, глухарем, тетеревом, рябчиком.  Широко распространена полевая и болотная дичь, водоплавающая птица.

Подосиновское охотничье хозяйство было создано в 1989году. Охотничьи хозяйства представляют собой светло- и темнохвойную тайгу с преобладанием ели, сосны, березы, осины, ольхи, ивы.  В хозяйстве ведется работа по увеличению запасов охотничьего промысла и его рационального использования.

Вывод: Подосиновское городское поселение имеет большой потенциал для развития экономики за счет природных ресурсов.  Хозяйственную деятельность следует ориентировать на лесозаготовку, лесопереработку и производство строительных материалов (добыча гравия, песка для нужд железобетонного завода, производство керамического кирпича). Поселение обладает многообразным природно-ресурсным потенциалом и культурно-историческим наследием и может эффективно использовать это богатство в целях развития туризма.

2.2.  Краткая историческая справка

Прежние названия пгт Подосиновец: городок Осиновец, погост Подосиновец, с. Подосиновец.

Первое упоминание в русских летописях относится к 1486г., когда укрепленный городок Осиновец – центр волости, расположенной на древнем водном пути из Подвинья на Вятку и Волгу, был осажден вятчанами.  Название связано с местным лесом, склон городка был укреплен накатом из бревен осины.

В XVII веке недалеко от городка возник волостной центр – погост Подосиновец, развитию которого способствовало выгодное расположение в устье р. Пушмы, у д. Подволочье (Серкино),  на противоположном берегу,  пристани – склада вятских товаров для отправки их за границу через Архангельский порт. Главными предметами вывоза были лен, овес и  лес.

В 1815г. пристань была перенесена на правый берег р. Юг при погосте и получила название Подосиновская.  Благодаря торговой пристани  маленький Подосиновский погост превратился в большое торговое село на берегу большой судоходной реки Юг. Ежегодно весной население  пристани увеличивалось до 4тысяч и более за счет временных рабочих. Вместо обветшавших деревянных церквей были поставлены каменные: Спасская (1810-1830) и Рождества Пресвятой Богородицы (1824), перед которой образовалась рыночная площадь. В селе было три больших магазина, торговавших мануфактурой, обувью, одеждой, бакалейными и

галантерейными товарами. Здесь также работали две пекарни, были открыты трактир, кабак и две пивные лавки. В селе проходили две ярмарки: Тихвинская и Христорождественская. Торговали холстом, щетиной, конской сбруей, полушубками, косами, серпами, мануфактурными изделиями.   В 1899г. была сдана в эксплуатацию  железная дорога Пермь - Котлас. Подосиновская пристань потеряла свое значение.

В Подосиновце находилось два училища: земское начальное  и министерское двухклассное, которое было торжественно открыто 21 апреля 1871г. До 1880г. в селе была земская лечебница; 1 декабря 1880г. открыта новая больница, заведующим которой в 1885г. стал выпускник Московского университета земский врач Н.В. Отроков (позднее Герой Труда), который был единственным врачом на всю округу с радиусом более 100 верст.

В 1917г. в селе было 77 жителей,  рядом были расположены деревни Захаровская (84 чел.) и  Стригино (221 чел.).

В 1924г. село Подосиновец стало районным центром. Численность населения к 1929г. составила 214 жителей (62 двора), в 1939г. – 1522 жителей:  по перепеси вошла часть д. Стригино, участок льнозавода (79чел.), райбольница (49чел.), усадьба МТС (14чел.), впоследствии вошедшие в состав Подосиновца.

В 1965г. в результате присвоения статуса рабочего поселка  к Подосиновцу причислены д. Захаровская и д. Стригино.

Сегодня Подосиновец  относится к поселку городского типа.  Протяженность поселка свыше 5км., всего улиц - 52,  12 переулков и Больничный городок.

В 2006г. в связи с реорганизацией Георгиевского сельского округа к Подосиновскому городскому поселению присоединилось 13 деревень с общим количеством 685человек. Всего в Подосиновском городском поселении стало проживать 4900 человек.

Центром Георгиевского сельского округа и колхоза "Красный Землероб" является деревня Борок, первоначально именуемая "Климово". По рассказам старожилов деревни название её произошло от слова "клин", т.к. первоначально деревня располагалась на возвышенности, образуя в юго-восточной части клин между низиной и оврагом. В настоящее время в том месте находятся усадьбы жителей деревни Борок. Недалеко от деревни находится сосновый бор, вероятно, от этого бора и произошло название деревни Борок.

Деревня Борок расположена в 10 км от районного центра, в 322 км от областного центра г. Кирова, до ближайшей железнодорожной станции Подосиновец 25 км.

Население до Октябрьской революции в основном составляли крестьяне, которые испытывали нужду и бедствия. В деревне не было ни мельниц, ни школ, ни медицинских учреждений, ни церквей, имелись лишь две кузницы, где изготовлялся сельскохозяйственный инвентарь, да торговая лавка, которой заведовал В.А.Овечкин.

В ходе первого объединения на территории сельсовета образовались три укрупненных хозяйства вместо семи мелких. 24 июня 1950 года труженики трех колхозов: "Красный Землероб", "Победа" и "Потемино" образовали один колхоз под названием "Красный Землероб". Сельхозартели "Комсомолец" и "Сеятель" объединились 29 июня 1950 года, присвоив укрупненному колхозу название "Комсомолец". В этот же день состоялось объединенное собрание тружеников сельхозартели "Гражданин" и "Борьба за урожай".

В 1956 году проходил следующий этап укрупнения. В это время прошло объединение колхозов "Гражданин" и "Комсомолец". 5 ноября 1958 года произошло объединение колхозов "Красный Землероб" и "Гражданин".

Согласно закону Кировской области от 28.04.2012 №141-ЗО, в состав Подосиновского городского поселения вошли территории упраздненных Щеткинского и Октябрьского сельских поселений.

Впервые документально упоминается о селе Щеткино в летописи конца 15 века в связи с походом казанских татар на Великий Устюг, которые хотели захватить и разграбить наши городки и селения, но были разбиты наголову нашими предками.

В жалованной грамоте великого московского князя Ивана III в 1485 году впервые упоминается волость Пушма.

В писцовых книгах Устюжского уезда за 1962-1963 годы упоминается волость Верхопушемская, а в ней погост на реке Пушма, а на погосте две деревянных церкви Николая Чудотворца и Афанасия Александрийского. На погосте же стояли дворы священника, дьякона, пономаря, трапезника и просвирни. В волости имелось 49 деревень, 125 крестьянских и 16 половничьих дворов.

Основное занятие крестьян в дореволюционный период: земледелие, охота, лесозаготовки, существовал и такой промысел как добыча речного жемчуга в реке Пушма, но он не получил большого развития.

Село Октябрь, являющееся ранее административным центром Октябрьского сельского поселения, расположено на реке Пушма. В XVIII веке село относилось к Верхопушенской волости Никольского уезда Вологодской губернии и называлось Архангельское в честь каменной церкви Святого Михаила Архангела, построенной в 1823 году. В 1859 году в «Списке населенных мест» обозначено как погост Пушемское, в котором имелось три двора и проживало 17 человек. В 1881 году село именовалось Пушемско-Михайло-Архангельское и входило в Щёткинскую волость. В 1917г. в селе проживало 18 человек, при церкви имелась одноклассная церковно-приходская школа, открытая в 1889 году, и дома для священника, диакона и псаломщика.

3. Комплексная оценка территории

3.1.  Ограничения использования территорий (в редакции 2018 года)

К территориям, ограниченным в использовании относятся:

- водоохранные зоны;

- санитарно – защитные зоны;

- охранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зоны затопления паводковыми водами;

- особо охраняемые природные территории;

- территории объектов культурного наследия.

Зоны с особыми условиями использования территории обозначены на графическом приложении к Генеральному плану «Ограничения использования территории. Размещение планируемых объектов регионального, местного значения».

Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

По территории Подосиновского городского поселения протекают реки: Юг, Пушма, Кичуг, Мала, Молома - водоохранная зона составляет 200 м; Тора, Зеленка, Восточный Лаптюг, Малый Пинюг, Василева, Шорма, Большой Пинюг, Верхняя Волосница, Пелегова, Большой Шелюг, Антюшиха, Кая, Верховская Былина, Керас, Хмелевица - водоохранная зона составляет 100 м. Водоохранная зона остальных рек, ручьев, прудов и озер составляет 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Режим территории водоохраной зоны:

1. В границах водоохранных зон запрещаются:
     1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
     2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
     3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
     4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области

охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов.

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5) В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в водоохранных зонах ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
           2) размещение отвалов размываемых грунтов;
           3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

В настоящее время, в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон для объектов и производств, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были внесены "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", зарегистрированные в Минюсте РФ 12 октября 2010 г. N 18699. Из главы I, пункта 1.2., абзаца I «Требования настоящих правил распространяются» исключены слова «и действующих промышленных объектов и производств».

Исходя из вышеизложенного, в графических материалах Генерального плана отображены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

1. Закрытые скотомогильники:

- Закрытый скотомогильник (биотермическая яма) №11.  Местоположение: Кировская область, Подосиновский район, Подосиновское городское поселение, пгт Подосиновец. Основание: Распоряжение «Об утверждении границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №11» №191 от 2016-07-16.

- Закрытый скотомогильник (биотермическая яма) №1.  Местоположение: Кировская область, Подосиновский район, Подосиновское городское поселение, с.Щеткино. Основание: Распоряжение «Об утверждении границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №1» №191 от 2015-12-09.

- Закрытый скотомогильник (биотермическая яма) №4.  Местоположение: Кировская область, Подосиновский район, Подосиновское городское поселение, деревня Палкино. Основание: Распоряжение «Об утверждении границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №4» №165 от 2016-10-06.

Ограничения установлены "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными приказом главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469: пункт 6.6. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается: - пасти скот, косить траву; - брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. пункт 6.8. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

2. Кладбища. Санитарно-защитная зона кладбищ пгт Подосиновец 100 метров, кладбищ расположенных в сельской местности 50 метров, проектируемое кладбище – 50 метров.

3. Свалка, полигон твердых коммунальных отходов. Санитарно-защитная зона 500 метров.

4. Планируемые функциональные зоны производственного назначения. Ориентировочная санитарно-защитная зона 100 метров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационные зоны;

зоны отдыха;

территории курортов, санаториев и домов отдыха;

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

территории коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные сооружения;

детские площадки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели;

гостиницы;

гаражи;

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП, электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны электрических сетей

По территории поселения проходят линии электропередачи высокого напряжения: ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ. Охранная зона воздушных линий электропередачи это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе

стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для ВЛ 110 кВ – 20 м;

для ВЛ 35 кВ – 15 м;

для ВЛ 10 кВ – 10 м.

На территории сельского поселения функционируют трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и понизительная подстанция ПС 35/10 кВ Подосиновец.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими со всех сторон от ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- для ПС 35/10 кВ Подосиновец – 15 м;

- для ТП 10/0,4 кВ – 10 м.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом в п. 1 запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 3 без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые

для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для

каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Согласно Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с

учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается (от границы полосы отвода) в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий – 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство,

реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

1. Охранная зона гидрологического поста 1 разряда Подосиновец. Местоположение: Кировская обл, Подосиновский р-н, пгт. Подосиновец;

2. Охранная зона гидрологического поста 1 разряда Лодейное. Местоположение: Кировская область, Подосиновский район, д. Серкино

Ограничение:

В охранных зонах гидрометеорологических станций следующие виды работ могут производиться только с письменного согласия республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему которых входят эти гидрометеорологические станции: возводить любые здания и сооружения; сооружать оросительные и осушительные системы; производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта; высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других машин и механизмов; сооружать причалы и пристани; перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов; бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы; выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На территории поселения водоснабжение населенных пунктов осуществляется с помощью водозаборных скважин и индивидуальных колодцев. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) отсутствуют. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В графических материалах генерального плана отображены границы зоны охраны подземных источников водоснабжения в размере 30 метров.

Мероприятия по первому поясу санитарной охраны.

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной

при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Зоны затопления паводковыми водами

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления паводковыми водами с 1% обеспеченностью  горизонта высоких вод

В зоне затопления запрещается размещение без инженерной защиты территории от затопления и подтопления:

- жилых зданий,

- зданий объектов социальной инфраструктуры,

- зданий и сооружений производственных объектов,

- зданий и сооружений складских объектов,

- зданий и сооружений объектов транспортной инфраструктуры,

- зданий и сооружений объектов инженерной структуры.

При проектировании и строительстве жилых зданий, зданий объектов социальной инфраструктуры, зданий и сооружений производственных и складских объектов, зданий и сооружений объектов транспортной и инженерной инфраструктур в границах зоны затопления должна предусматриваться и выполняться инженерная защита территории застройки от затопления и подтопления, обеспечивающая:

бесперебойное и надежное функционирование жилой застройки, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, производственных и складских объектов;

нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне затопления паводковыми водами с 10% обеспеченностью  горизонта высоких вод:

В зоне затопления запрещается размещение без инженерной защиты территории от затопления:

- парков,

- спортивных плоскостных сооружений.

При проектировании и строительстве парков и спортивных плоскостных сооружений в границах зоны затопления должна предусматриваться и выполняться инженерная защита от затопления паводковыми водами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное и местное значение. Правовой режим особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения регламентируется законодательством Кировской  области (закон Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области»), федеральным законодательством, а также иными нормативно-правовыми актами различного уровня.

На территории Подосиновского городского поселения, расположены следующие ООПТ:

Государственный природный заказник «Былина» регионального значения

Нормативно-правовая база: Постановление администрации Кировской области от 11.04.2000 г. № 133 «Об утверждении положения о государственном природном заказнике «Былина» регионального значения.

Режим особой охраны: Образование заказника является основанием для корректировки текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной, охотхозяйственной и иной деятельности в границах данной особо охраняемой природной территории.

В соответствии со статусом особо охраняемой природной территории регионального значения на территории заказника постоянно или временно запрещаются или ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности, противоречащие целям и задачам организации заказника и оказывающие прямое либо косвенное отрицательное воздействие на его природные комплексы и объекты.

Леса, расположенные на территории заказника, в соответствии со статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на территории заказника, на основании пункта 3 Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо

охраняемых природных территориях, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 N 181 (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.09.2007 N 10084), используются в соответствии с режимом особой охраны территории заказника, целевым назначением земель и настоящим Положением.

Уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории заказника, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и режимом особой охраны территории заказника.

5.1. В пределах территории заказника полностью запрещаются на период действия заказника:

5.1.1. Хозяйственная и лесохозяйственная деятельность на территории эталонных участков хвойных лесов, участков с элементами широколиственных лесов (липы мелколистной) и в местах произрастания и обитания редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области (кварталы NN 20, 21, 30, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Кичугского участкового лесничества Пинюгского лесничества и кварталы NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30 Паломицкого лесничества Опаринского лесничества), за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

5.1.2. Хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в зонах болот Кайское, Чистое, Былинское на ширину не менее 500 метров от нулевой границы торфяной залежи, за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

5.1.3. Все виды рубок в местах установленных глухариных токов, за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

5.1.4. Хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

5.1.5. Проведение сплошных и выборочных рубок, кроме проводимых при осуществлении мероприятий, предусмотренных подпунктом 5.2.13 настоящего Положения.

5.1.6. Предоставление лесных участков в аренду для всех видов использования лесов, определенных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования, определяющим возможность использования для этих целей участков территории заказника.

5.1.7. Промысловая, спортивная, любительская охота.

5.1.8. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

5.1.9. Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими средствами охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира (кроме случаев, связанных с осуществлением деятельности в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, а также с проведением мероприятий, предусмотренных разделами 6 и 7 настоящего Положения).

5.1.10. Промышленное рыболовство.

5.1.11. Осуществление аквакультуры.

5.1.12. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

5.1.13. Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

5.1.14. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения).

5.1.15. Сенокошение, выпас и прогон скота без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования, определяющим возможность использования для этих целей участков территории заказника.

5.1.16. Пускание палов, выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, разрушение бобровых плотин, уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных.

5.1.17. Распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции).

5.1.18. Проведение гидромелиоративных и ирригационных работ.

5.1.19. Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест.

5.1.20. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.

5.1.21. Проход и стоянка моторных плавучих средств (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий, предусмотренных разделами 6 и 7 настоящего Положения, а также с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования).

5.1.22. Проезд и стоянка автотранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий, предусмотренных разделами 6 и 7 настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенных в границах заказника, а также с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования).

5.1.23. Мойка автотранспортных средств.

5.1.24. Размещение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

5.1.25. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества вне границ населенных пунктов.

5.1.26. Строительство трубопроводов, линий связи, электропередачи и других линейных коммуникаций, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах заказника.

5.1.27. Строительство объектов капитального строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах заказника.

5.1.28. Взрывные работы.

5.1.29. Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5.2.11 настоящего Положения).

5.1.30. Иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности заказника или причиняющие вред охраняемым на его территории объектам животного мира и среде обитания.

5.2. В пределах территории заказника допускается на период действия заказника по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти

Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования в установленном порядке:

5.2.1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности.

5.2.2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

5.2.3. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

5.2.4. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

5.2.5. Использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических целях.

5.2.6. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

5.2.7. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях.

5.2.8. Любительское и спортивное рыболовство.

5.2.9. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов.

5.2.10. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на заказник, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом линейных коммуникаций и сооружений, существующих в границах заказника.

5.2.11. Добыча подземных вод на участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах, при соблюдении режима особой охраны территории заказника.

5.2.12. Проведение сельскохозяйственных работ без применения ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

5.2.13. Проведение очистки лесов заказника от захламления в случае, если

создается угроза возникновения очагов вредных организмов, или в целях пожарной безопасности в лесах.

5.3. В пределах территории заказника не регламентируется заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов гражданами и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд.

5.4. В соответствии с подпунктом 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории заказника, в установленном порядке подлежит государственной экологической экспертизе.

5.5. Установленный режим особой охраны территории заказника обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

5.6. Нарушители установленного режима охраны территории заказника несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ООПТ регионального значения «Кайское болото»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Объект охраны: Верховое (сфагновое) клюквенное болото. Место обитания редких видов животных и растений.

Местоположение: В 16 км юго-восточнее п. Подосиновец, в 4 км южнее с. Лодейно

Охраняемая площадь: 10517 га

Режим особой охраны: Не допускать мелиоративных (осушительных) работ, вырубки леса, добычи торфа и других полезных ископаемых, сбора ягод брусники и клюквы до их полного созревания.

Согласно Распоряжению Правительства Кировской области от 20.09.2019 № 251 «Об утверждении Концепции развития особо охраняемых природных территорий Кировской области на период до 2030 года и Перспективной схемы развития особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области на период до 2030 года», планируется Расширение территории памятника природы "Кайское болото" с последующим включением всей территории в границы государственного природного заказника "Былина"

ООПТ регионального значения «Болотный массив Поскотино-Калище»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Объект охраны: Верховое (сфагновое) болото. Клюквенное.

Местоположение: в 17 км юго-восточнее п. Подосиновец

Охраняемая площадь: 83 га

Режим особой охраны: Не допускать осушительных и других мелиоративных работ, вырубки леса, добычи торфа и других полезных ископаемых, сбора до их полного созревания.

ООПТ регионального значения «Будринский бор»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Местоположение: Левый берег р. Пушмы у быв. дер. Будрино

Охраняемая площадь: 163 га

Режим особой охраны: Не допускать подсочки и вырубки леса, кроме санитарной (без применения гусеничной техники), выпаса и прогона скота.

ООПТ регионального значения «Озеро Будринское»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Объект охраны: Суффозионное. Поверхностно-проточное. По берегам сплавина с клюквой, бор-беломошник. Глубина - 4,5 м. Площадь зеркала - 5,5 га.

Местоположение: Левый берег р. Пушмы в 0,5 км от быв. д. Будрино Щеткинского сельсовета

Охраняемая площадь: 30 га

Режим особой охраны: Не допускать захламления и загрязнения озера и его берегов, вырубки леса, кроме санитарной в радиусе 300 м, свалки мусора, выпаса скота, возведения любого рода сооружений и построек.

ООПТ регионального значения «Валун Черный»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Объект охраны: Окатанный обломок горной породы, принесенный ледником с Кольского полуострова.

Местоположение: Левый берег р. Пушмы в 250 м ниже быв. дер. Будрино

Охраняемая площадь: 0.01 га

Режим особой охраны: Не допускать порчи, разрушения и перемещения валуна, выемки грунта в радиусе 50 м.

ООПТ регионального значения «Октябрьский бор»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Местоположение: У с. Октябрь Октябрьского сельсовета

Охраняемая площадь: 20 га

Режим особой охраны: Не допускать порчи и вырубки деревьев, прогона и выпаса скота, разведения костров, строительства зданий и сооружений.

ООПТ регионального значения «Устьяновский бор»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Местоположение: У д. Устье Подосиновского с/с

Охраняемая площадь: 290 га

Режим особой охраны: Не допускать порчи и вырубки деревьев, прогона и выпаса скота, прокладки дорог, строительства зданий и сооружений.

ООПТ регионального значения «Родник Меркушевский»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Местоположение: Подосиновский сельсовет д. Устье

Охраняемая площадь: 0.02 га

Режим особой охраны: Не допускать загрязнения и захламления источника и прилегающей территории, выемки грунта, прокладки траншей, выпаса и прогона скота, возведения построек и сооружений в радиусе 50 м.

ООПТ регионального значения «Озеро «Круглое»

Нормативно-правовая база: Решение исполкома областного Совета народных депутатов от 29.10.90 № 498 «О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий области».

Местоположение: Правый берег р. Пушмы выше д. Борок в 13 км от п. Подосиновец по дороге на Пинюг

Охраняемая площадь: 25 га

Режим особой охраны: Не допускать загрязнения и захламления озера и его берегов, выпаса и водопоя скота, вырубки деревьев и кустарников, осушительных работ в радиусе 1 км, возведения любого рода построек и сооружений в охранной зоне.

ООПТ местного значения

По состоянию на 2022 год ООПТ местного значения упразднены в соответствии с решением Подосиновской районной Думы от 22.06.2022 № 11/55 «Об упразднении особо охраняемых природных территорий местного значения Подосиновского района».

Согласно ст.15 Закона Кировской области от 07.10.2015 №566-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Объекты культурного наследия

Таблица  №8

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия по данным государственного учёта объектов культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия по данным государственного учёта объектов культурного наследия | НПА | Категорияохраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники искусства |  |  |  |
| 1. | Бюст дважды Героя Советского Союза И.С. Конева | Кировская область, Подосиновский район, д. Лодейно | 1327 | Ф |
|  | Памятники истории |  |  |  |
| 2. | Здание, в котором работал врач и общественный деятель Отроков Николай Васильевич (1858-1940 гг.) | Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Советская, 93 | 6/191 | Р |
| 3. | Дом, в котором родился и прожил юношеские годы Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев | Кировская область, Подосиновский район, д. Лодейно | 560 | Р |
|  | Памятники археологии |  |  |  |
| 4. | Аксентьевское городище | Кировская область, Подосиновский район | 6/191 | Ф |
| 5. | Володинское селище | Кировская область, Подосиновский район | 6/191 | Ф |

Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Ф – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения.

Р – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.

Документы о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану:

6/191 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г.№ 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области».

1327 – Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г.№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

560 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г.№ 560 «О состоянии и мерах улучшения

охраны памятников истории и культуры в области».

4. Анализ социально-экономического развития    Подосиновского городского поселения

4.1.  Основные направления социально-экономического развития Подосиновского городского поселения

К основным направлениям социально-экономического развития поселения относятся:

- Развитие экономики - определяет условия хозяйствования на территории Подосиновского городского поселения, становление его в качестве многофункционального комплекса (за счет развития существующих отраслей: промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг). Данное направление призвано отвечать за обеспечение эффективного экономического роста экономики, увеличение доходов и занятости населения, и на этой основе повышения уровня жизни;

- Развитие социальной сферы - охватывает всю социальную сферу, в частности здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения и молодежную политику;

- Улучшение среды проживания - призвано обеспечить рациональное природопользование, охрану окружающей среды, благоприятные условия проживания.

4.2.  Население и трудовые ресурсы

4.2.1.  Современная демографическая ситуация

Давая анализ современной демографической ситуации, прежде всего, необходимо обратиться к статистике. Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Подосиновского городского поселения, включая временно отсутствующих.

Динамику изменения численности населения Подосиновского городского поселения по годам можно проследить по таблицам №9, 9/1:

Таблица №9

| Наименование показателя | Един. изм. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего, в том числе | чел. | 4931 | 4821 | 4769 | 4749 |
| 1. пенсионного возраста | чел. | 1278 | 1251 | 1126 | 1112 |
| 2. занятого в экономике, в том числе в разрезе отраслей: | чел. | 2688 | 2717 | 2697 | 2657 |
| - промышленность, в т.ч. | чел. | 1558 | 1594 | 1582 | 1498 |
| - сельское хозяйство | чел. | 60 | 60 | 58 | 57 |
| - бюджетная сфера | чел. | 1130 | 1123 | 1115 | 1102 |
| 3. зарегистрированных безработных | чел. | 67 | 62 | 57 | 58 |
| Уровень безработицы | % | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Рождаемость | чел. | 39 | 40 | 66 | 79 |
| Смертность | чел. | 68 | 73 | 76 | н/д |
| Естественная убыль | чел. | -29 | -33 | -10 | н/д |

Таблица №9/1 (в редакции 2018 года)

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 4929 | 4785 | 4733 | 4645 |
| Городское население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 3844 | 3782 | 3777 | 3752 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 1085 | 1003 | 956 | 893 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек |  | 57 | 63 |  |
| Число умерших | человек |  | 119 | 112 |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек |  | -62 | -49 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  | 12 | 13.4 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  | 25 | 23.9 |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле |  | -13 | -10.5 |  |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Миграция-всего | человек | 175 | 237 | 243 |  |
| в пределах России | человек | 155 | 231 | 226 |  |
| внутрирегиональная | человек | 123 | 164 | 183 |  |
| межрегиональная | человек | 32 | 67 | 43 |  |
| международная | человек | 20 | 6 | 17 |  |
| со странами СНГ | человек | 20 | 6 | 17 |  |
| внешняя (для региона) миграция | человек | 52 | 73 | 60 |  |
| Женщины миграция-всего | человек | 74 | 105 | 106 |  |
| Мужчины миграция-всего | человек | 101 | 132 | 137 |  |

4.2.2.  Возрастная структура населения

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Средний возраст населения можно проследить по таблице №10.

Таблица №10

| Наименование | 2007 год |  |  | 2008 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины |
| Подосиновский район | 41,01 | 38,07 | 43,55 | 41,10 | 38,11 | 43,68 |
| Пгт Подосиновец | 39,62 | 37,13 | 41,73 | 39,71 | 37,12 | 41,92 |
| Сельское население | 43,71 | 39,84 | 47,14 | 43,84 | 40,05 | 47,19 |

Распределение населения Подосиновского района по полу и основным возрастным группам на начало 2008г. можно проследить по таблице №11.

Таблица №11

| Наименование | Всё население (чел.) | В том числе в возрасте |  |  | В % к общей численности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного | трудоспособном | Старше трудоспособного | Моложе трудоспособного | трудоспособном | Старше трудоспособного |
| Подосиновский район: | 19433 | 3032 | 11755 | 4646 | 15,6 | 60,5 | 23,9 |
| в т.ч. - мужчин | 9015 | 1534 | 6237 | 1244 | 17,0 | 69,2 | 13,8 |
| - женщины | 10418 | 1498 | 5518 | 3402 | 14,4 | 53,0 | 32,6 |

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных) на начало 2008г. можно проследить по таблице №12

Таблица №12

| Наименование | Всё население |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе лиц в возрасте |  |
|  |  | Моложе трудоспособного | Старше трудоспособного |
| Подосиновский район | 653 | 258 | 395 |

Тенденции естественного движения населения по Подосиновскому району  можно проследить по таблице №13.

Таблица №13

| Показатель | Ед. измер. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | чел. | 177 | 185 | 181 | 192 | 213 |
| Число умерших | чел. | 535 | 494 | 497 | 420 | 419 |
| Естественный прирост населения (убыль) | чел. | -358 | -306 | -316 | -228 | -206 |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | чел. | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 9,6 | 10,8 |
| Число умерших | чел. | 25,1 | 23,5 | 24,3 | 21,0 | 21,3 |
| Естественный прирост населения (убыль) | чел. | -16,8 | -14,6 | -15,5 | -11,4 | -10,5 |
| То же | % | -1,68 | -1,46 | -1,55 | -1,14 | -1,05 |

Тенденции миграционного  движения населения по Подосиновскому району можно проследить по таблице №14.

Таблица №14

| Показатель | Ед. измер. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | чел. | 383 | 215 | 180 | 60 | 69 |
| Число выбывших | чел. | 439 | 347 | 323 | 251 | 261 |
| Миграционный прирост населения (убыль) | чел. | -56 | -132 | -143 | -191 | -192 |
| На 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших | чел. | н/д | н/д | 36 | 12 | 14 |
| Число убывших | чел. | н/д | н/д | 65 | 52 | 55 |
| Миграционный прирост населения (убыль) | чел. | н/д | н/д | -29 | -40 | -41 |
| То же | % | н/д | н/д | -2,9 | -4,0 | -4,1 |

Вывод:  на основе анализа приведенных данных, можно сделать вывод, что население как Подосиновского района в целом, так и Подосиновского городского поселения в частности, неуклонно уменьшается и стареет, по причине низкой рождаемости и миграции населения трудоспособного возраста за пределы территории района и поселения.

4.2.3.  Прогнозируемые параметры населения и трудовых ресурсов

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.

Из анализа  современной статистической отчетности следует вывод, что население  Подосиновского городского поселения неуклонно стареет по причине превышения смертности над рождаемостью и миграции населения трудоспособного возраста за пределы территории района и городского поселения.  Поскольку демографическая ситуация оказывает прямое влияние на изменение численности принимающего участие  в экономической деятельности населения, указанная численность имеет устойчивое снижение.

В ближайшие 10-15 лет с учетом сложившейся демографической структуры сохранится естественная убыль населения из-за превышения  числа умерших над числом  родившихся за определенный период.

Динамика миграции населения также имеет в рассматриваемом районе отрицательную тенденцию.

Учитывая усредненную отрицательную динамику общей численности населения за последние годы, с учетом численности населения по состоянию на 2018 год, к 2020 году численность населения, составит 4510 человек, а к 2030г – уменьшится до 3810 человек.

При оптимистичном сценарии развития  демографической ситуации, т.е. при количестве родившихся равном количеству умерших и приостановке отрицательной миграции,  численность населения к 2030 г. останется на уровне 2018г. или  4645 человек.

Вывод: Оптимистический вариант развития демографической ситуации и достижение уровня, к 2030 г., 4645 чел. в поселении возможен при выполнении мероприятий, принимаемых Программами социально-экономического развития, направленными на улучшение развития экономики, среды проживания и социальной сферы городского поселения.

При активном социально-экономическом развитии городского поселения, естественный  прирост ожидается более высоким, в том числе за счет молодых семей, что обеспечит и рост рождаемости при улучшении демографической структуры.

5. Градостроительное развитие Подосиновского городского поселения

5.1.  Цели и задачи градостроительного развития поселения

Основной целью градостроительного развития является создание комплексной, сомасштабной планировочной структуры города с учетом сохранения сложившейся исторической планировки центральной части, структуры, удобной для жизнедеятельности населения, с достаточно четким функциональным зонированием.

При поэтапном освоении новых и преобразовании существующих территорий, учитываются решения, которые будут способствовать оптимальному развитию поселения на долгосрочную перспективу.

Разработка проекта генерального плана проводилась с учетом программы социально-экономического развития муниципального образования – Подосиновского городского поселения, разработанной органом местного самоуправления. Программа социально-экономического развития муниципального образования – эффективный инструмент управления развитием муниципального образования. Она представляет собой документ, содержащий совокупность мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на достижение важнейших, долгосрочных целей комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Основными направлениями развития поселения должны стать:

1. Стимулирование развития малого бизнеса, а также самозанятости населения.

2. Стимулирование гражданского и промышленного строительства всех форм собственности.

3. Осуществление правовых преобразований для обеспечения:

- создание прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности, стимулирующей развитие предпринимательской инициативы;

-  повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами;

- содействия защиты прав кредиторов и собственников.

4. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.

5. Обеспечение общественной и экологической безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

6. Повышение диверсификации экономики муниципального образования – увеличение количества видов производственной деятельности  бизнеса и населения.

7. Обеспечение развития сети инженерных коммуникаций разных видов.

8. Развитие транспортной  и дорожной инфраструктуры.

9. Обеспечение высокого качества и бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства.

Для муниципального образования вся система мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, бизнес-проектов, мероприятий и инвестиционных проектов некоммерческого характера, основной целью которых является не получение прибыли, хотя о ней тоже необходимо беспокоиться, а решение социальных, градостроительных, экологических и иных проблем муниципального образования.

Основная цель муниципального образования в сфере градостроительного развития поселения – последовательное, поэтапное улучшение ситуации в экономике и социальной сфере на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала муниципального образования в увязке с перспективами развития промышленности, транспорта, прочих отраслей материального производства и непроизводственной сферы.

С учетом социально-экономической оценки, перспектив развития и анализа территориальных ресурсов городского поселения проектом генерального плана предлагаются следующие направления и преобразования планируемой территории:

- размещение жилой застройки предусматривается проектом на выявленных в городской среде свободных или используемых не по назначению территориях, а также за счет сноса ветхого муниципального и бесхозного частного жилья, сокращения санитарно-защитных зон по причине снижения объемов производств и снижения класса вредности;

- развитие общественной застройки предусматривается проектом на имеющихся свободных или неиспользуемых площадках приближенных к деловому центру и жилой застройке;

- развитие городского центра и центральных направлений будет происходить за счет выборочной реконструкции;

- развитие рекреационной зоны;

- развитие транспортной инфраструктуры.

5.2.  Планировочная организация территории

5.2.1.  Современная планировочная организация территории

Вступивший в законную силу Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Подосиновского городского поселения и его статус.

В границы Подосиновского городского поселения  входит пгт Подосиновец (административный центр) и 26 прилегающих деревень (по состоянию на исходный 2008 год).

Согласно закону Кировской области от 28.04.2012 №141-ЗО, в состав Подосиновского городского поселения вошли территории упраздненных Щеткинского и Октябрьского сельских поселений. В состав Подосиновского городского поселения входят следующие населенные пункты: пгт Подосиновец, деревня Ананино, деревня Антамоново, деревня Барановщина, деревня Борок, деревня Бушманиха, деревня Васильево Рамешко, деревня Верхнее Раменье, деревня Верхнее Чуприяново, деревня Веснегово, деревня Выползово, деревня Григошево, деревня Дурняково, деревня Елизарово, деревня Ермаковщина, деревня Загоскино, деревня Зубариха, деревня Костинская, деревня Ленино, деревня Лодейно, деревня Лубяное Раменье, деревня Малеиха, деревня Мергасовская, деревня Мокрая, деревня Нижнее Раменье, деревня Огонково, село Октябрь, деревня Окулово, деревня Олюхино, деревня Останино, деревня Остров, деревня Палкино, деревня Паршиха, деревня Перхино, деревня Пиньково, деревня Погорелово, деревня Пожар, деревня Потемино, деревня Прислон, деревня Романовщина, деревня Рычково, деревня Сафониха, деревня Серкино, деревня Сетина Гора, деревня Скулина Гора, деревня Содомово, деревня Соповская, деревня Тарасовское Раменье, деревня Тетеринская, деревня Токовица, село Троица, деревня Устье, деревня Федоровская, деревня Фенякино, деревня Хлябово, деревня Храпино, деревня Чащинская, деревня Шадринская Гора, деревня Шишиха, деревня Шубино Раменье, деревня Щеткино, село Щеткино.

Планировочная структура городского поселения

По состоянию на 28.04.2012, Подосиновское городское поселение включает в свои границы огромную территорию площадью 203841 га. В состав данных земель вошли земли всех категорий, установленных действующим Земельным кодексом РФ, за исключением земель особо охраняемых природных территорий, это земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда.

Подосиновское городское поселение граничит на севере с Демьяновским городским  поселением; на западе с Яхреньгским сельским поселением Подосиновского района Кировской области и Вологодской областью; на юге и юго-востоке с Опаринским районом Кировской области; на востоке с Пинюгским городским и Пушемским сельским поселениями Подосиновского района Кировской области.

Населенные пункты, входящие в состав городского поселения, неравномерно распределены по территории поселения, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.

Планировочная структура пгт Подосиновец

Планировочная структура пгт Подосиновец исторически складывается и развивается вдоль основной магистрали: ул. Советской, переходящей в ул. Набережную. От этих магистральных улиц развита сеть улиц городского значения, созданы жилые кварталы. Южная часть поселка ввиду неразвитости инфраструктуры и удаления от общественного центра – не развивается.

Основная магистраль являлась ранее транзитом (до строительства объездной дороги) между пгт Пинюг и пгт Демьяново.

Исторический центр поселка сохранился в центральной части в районе церкви и городского парка с достаточно равномерной застройкой в  направлении от реки. Планировочная структура жилой застройки представлена достаточно мелкими кварталами индивидуальной застройки с частой прямоугольной сеткой улиц. Это характерная застройка всех районов частной жилой застройки поселка.

Основное развитие получила частная жилая застройка, расположенная практически по всей территории поселка.

Двухэтажная общественная и жилая застройка не получила большого развития. Среднеэтажное строительство (до 5 этажей) на территории поселка планировалось предыдущим генеральным планом, но построено не было.

Архитектурная доминанта ярко не выражена и ее формирование на современном этапе не прослеживается, что не способствует формированию архитектурно красивого «лица» поселка.

Улично-дорожная сеть достаточно развита. Имеется еще ряд мостовых переходов через реки Икшинка и Тарасовка. Имеются  мосты через р. Юг и мост через р. Пушма.

Водные объекты, имеющиеся на территории городского поселения, создали благоприятную основу для развития зон рекреационной направленности, призванных обеспечить благоприятную среду обитания, как для местных жителей поселка, так и для его гостей.

Система озеленения представлена парками по центральным улицам и защитным озеленением вдоль улиц,  городскими лесами.

5.2.2.  Проектная планировочная организация территории

Планировочный каркас поселка городского типа представлен общегородскими магистральными улицами, озвученными выше. Общегородские магистральные улицы осуществляют связь между микрорайонами поселка, жилыми кварталами и промышленными предприятиями, коммунально-складскими организациями.

Жилые улицы, являются планировочным элементом, формируют кварталы городской застройки и имеют выходы на магистральные улицы.

В части строительства новых объектов, проектом предлагается:

На первую очередь

Формирование кварталов жилой застройки в северной части поселка  в районе улиц Советской и Льнозаводской, с сопутствующими объектами  благоустройства, в т.ч. со строительством новых улиц протяженностью около  1,3км.

Формирование квартала жилой застройки в центральной части поселка в районе ул. Дружбы и в районе улиц Заводской – Калинина.

Строительство гаражей для индивидуального транспорта в районе ул. Садовой.

На расчетный срок

Строительство гаражей под большегрузные машины в районе ул. Заводской.

Формирование кварталов жилой застройки в южной части и северной части поселка с сопутствующими объектами  благоустройства, в т.ч. со строительством новых улиц протяженностью около  3,2км.

Реконструкция существующих основных улиц в целях активизации освоения незастроенных и неиспользуемых территорий жилых кварталов и перспективных производственных зон.

Строительство ярмарки  на углу улиц Советская и Торговая.

Предлагаемый планировочный каркас, отображенный на прилагаемых схемах генерального плана, продолжит дальнейшее развитие поселка, обеспечит удобные связи всех микрорайонов города по магистральным улицам общегородского значения, что подтолкнет развитие данных территорий за счет частных инвестиций.

Генеральным планом Подосиновского городского поселения учтены мероприятия, в сфере административно-территориального устройства, предусмотренные Схемой территориального планирования Подосиновского муниципального района:

- Закрытие населенных пунктов с исключением из реестра населенных пунктов

(после переселения жителей в более крупные развиваемые населенные пункты): д.Соповская, д.Фенякино, д.Скулина Гора, д.Шишиха, д.Мергасовская, д.Антамоново, д.Выползово, д.Палкино, д.Романовщина, д.Токовица, д.Григошево;

- Закрытие населенных пунктов с исключением из реестра населенных пунктов

(как не имеющих жителей): д.Мокрая, д.Малеиха, д.Шубино Раменье, д.Прислон, д.Ленино, д.Хлябово, д.Васильево Раменье, д.Верхнее Раменье, д.Паршиха, д.Сафониха, д.Огонково, д.Зубариха, д.Ермаковщина, д.Погорелово, д.Елизарово, д.Загоскино, д.Федоровская, д.Останино, д.Олюхино.

В результате проведения работ по координатному описанию границ населенных пунктов, в границы не включены земли лесного фонда (Пинюгское лесничество), расположенные в кадастровых кварталах населенных пунктов.

5.3.  Функциональное зонирование территории

Генеральным планом определены основные положения функционального использования всей территории, как муниципального образования, так и непосредственного центра муниципального образования – пгт Подосиновец, отображенные на карте «Карта функциональных зон поселения, Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, Карта планируемых объектов местного значения поселения» (в редакции 2018 года).

5.3.1. Зона жилой застройки

Жилая застройка размещается практически на всех основных направлениях развития городского поселения в границах населенных пунктов, продолжая направление развития планировочной структуры. Рассматривая населенные пункты, вошедшие в состав городского поселения в части жилой застройки, то можно говорить только об индивидуальной жилой застройке и малоэтажной жилой застройке усадебного типа, среднеэтажное и многоэтажное жилье отсутствует. И это в полнее объяснимо и обосновано, учитывая то, что село исторически жило усадебным подворьем, то среднеэтажное, а тем более многоэтажное жилье не обеспечивает этих целей для сельского жителя.

Кроме того, необходимо отметить, что жилая застройка сельских населенных пунктов в основном деревянная, т.к. территория поселений окружена лесами – местным строительным материалом. Каменное жилье начало появляться сравнительно недавно, и его процент от общего числа домовладений незначителен.

Рассматривая центр муниципального образования – поселок городского типа Подосиновец, можно проследить более разнообразные типы жилой застройки. Но и здесь основной процент занимают индивидуальные жилые дома и малоэтажные жилые дома с приусадебными участками в деревянном исполнении (историческая застройка), расположенная достаточно равномерно по всей территории поселка.

На современном этапе на территории поселка появились малоэтажные многоквартирные 2-х этажные жилые дома, расположенные в основном в центральной части, это ул.Тракторная, ул.Полярная, ул.Советская. Сегодня строительство жилой застройки ведётся очень низкими темпами и в основной своей массе – коттеджная застройка.

Первоочередной задачей проекта генерального плана является вовлечение свободных территорий, имеющихся как в границах поселка, под расширение жилой застройки, преимущественно индивидуальной. Учитывая наличие в границах поселка свободных территорий, пригодных для жилищного и иного строительства,  изменение границы пгт Подосиновец на расчетный срок не запланировано.

Рассматривая вопрос существующего жилого фонда, большую озабоченность для органов местного самоуправления должны представлять домовладения, попавшие в санитарно-защитные зоны существующих предприятий.

Ниже представлен укрупненный список наиболее проблемных улиц пгт Подосиновец с жилой застройкой, попадающей в ориентировочные границы санитарно-защитных зон различных объектов:

- Часть двух кварталов  в улицах Льнозаводская, Нагорная (по обе стороны от ул. Нагорной) от деревообрабатывающего производства.

- Часть  трех кварталов, ограниченных улицами Льнозаводская, Олимпийская, Кооперативная, Труда от деревообрабатывающего производства.

- Часть кварталов, ограниченных ул. Льнозаводская, Колхозная, Свободы, Тракторная, Рабочая от ОАО «Подосиновец-Агро».

- Часть кварталов, ориентированных на улицы Рабочую и  Механизаторскую от ОАО «Подосиновец-Агро» и деревообрабатывающего производства.

- Часть кварталов жилой застройки на улицах Зеленая, Тестова, Школьная, Подгорная, Полярная в районе кладбища и зарезервированных коммунально-складских территорий.

- Группа кварталов вокруг учебно-производственной базы по ул. Садовой.

- Значительная часть застройки по улицам Песчаная, Заречная, Первомайская, Мира, Южная, Победы и застройка по улицам Солнечная, Захаровская, Юбилейная, Дорожная полностью от «ямы Беккари». (По состоянию на 2018 год, указанный скотомогильник (яма Беккари), является закрытым и подлежащим списанию. Санитарно- защитная зона установлена в границах территории, ранее занимающей скотомогильником. Распоряжение «Об утверждении границ санитарно-защитной зоны закрытого скотомогильника (биотермическая яма) №11» №191 от 2016-07-16).

- Часть кварталов жилой застройки на улицах Советской, Дорожной, Победы, Энергетиков от Хлебокомбината, производственных складов, Подосиновского АТП, МРСК «Центра и Приволжья».

Более подробно улицы с жилой застройкой, попавшие в зоны действия санитарно-защиных зон можно увидеть на графическом приложении к Генеральному плану (в редакции 2008 года) – «Схема границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В настоящее время, в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон для объектов и производств, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были внесены "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция", зарегистрированные в Минюсте РФ 12 октября 2010 г. N 18699. Из главы I, пункта 1.2., абзаца I «Требования настоящих правил распространяются» исключены слова «и действующих промышленных объектов и производств».

Исходя из вышеизложенного, в графических материалах Генерального плана, в редакции 2018 года, санитарно-защитные зоны для ряда вышеуказанных объектов и производств не отображены.

Учитывая потребность населения в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства генеральным планом предлагается органам местного самоуправления в первоочередном порядке осуществлять предоставление земельных участков на территориях существующей жилой застройки.

В первоочередном порядке предлагать для предоставления земельные участки, занятые ветхими и разрушенными объектами недвижимости (домами) при условии отсутствия прав собственности, как на объекты недвижимого имущества, так и на земельные участки. Следующими под застройку передаются земельные участки занятые пожарищами, при условии истечения трехлетнего срока на восстановление объекта недвижимого имущества и отсутствии права собственности на земельный участок.  Первоочередное освоение застроенных территорий обусловлена, прежде всего,  наличием для таких территорий подъездных путей, объектов инженерных коммуникаций, что значительно снижает себестоимость строительства.

Для реализации данного положения органам местного самоуправления предлагается провести инвентаризацию территории пгт Подосиновец на предмет наличия в застроенной территории участков занятых ветхим, разрушенным и сгоревшим жильем. Это позволит составить списки земельных участков, предлагаемых для освоения с последующим их обнародованием.

Кроме того, необходимо отметить что, данное мероприятие позволит убрать с «лица» поселка разрушенные дома и сделать его по возможности красивым и живым.

Вторым этапом развития зон жилой застройки предлагается выход на свободные территории.

Учитывая спрос на земельные участки под строительство, проектом Генерального плана предлагается на первую очередь:

- Формирование квартала из 38 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства   -  в северной части поселка  по ул. Советской – 5,7 га;

- Предоставление 9 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства   в конце ул. Льнозаводской – 1,4 га;

- Предоставление 21 земельного участка площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства  в районе пер. Дружбы – 3,4 га;

- Предоставление 7 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства по   ул. Калинина – 1,04 га

Предоставление 12 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства по   ул. Заводской – 1,8 га;

Проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок:

- Формирование квартала из 39 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства   -  в южной части поселка по ул. Советской – 5,7 га;

- Формирование квартала из 35 земельных участков площадью 1000-1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства   -  в северной части поселка  по ул. Советской – 5,2 га.

Перед администрацией городского поселения на сегодняшний день стоит задача по обеспечению процедуры формирования земельных участков в соответствии с действующим законодательством и принятыми на  территории поселения «Правилами землепользования и застройки в пгт Подосиновец» и предоставлению их заинтересованным лицам для строительства.

Функциональные жилые зоны представлены проектом в следующих группах застройки:

- Индивидуальными жилыми домами

- Малоэтажными жилыми домами (до 3-х этажей)

5.3.2. Зона общественно-деловой застройки

Зона общественной деловой застройки пгт Подосиновец сформировалась в центральной части поселка и, в основном, окружена жилой застройкой. В проекте Генерального плана данная зона представлена историческим центром.

Проектом предлагается  восстановить городскую ярмарку на углу улиц Торговая и Советская, разнообразив этим торговый центр поселка.

Формирование новых крупных зон общественно-деловой застройки проектом не предполагается. Причиной такого решения явилось достаточно низкая потребность в дополнительных площадях и наличие свободных территорий в существующих зонах.

С учетом предполагаемого развития южной территории поселения проектом индивидуальной жилой застройки запланирована новая, относительно небольшая, общественно-деловая зона, ориентированная на обслуживание данной и прилегающих территории.

Функциональные зоны общественно-деловой застройки на территории остальных населенных пунктов, выделены под существующими объектами, общественно-делового, социального и коммерческого назначения.

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь:

- обеспечение объектами обслуживания  новых  жилых кварталов (торговые точки, предприятия общественного питания, парковки).

Проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок:

- капитальный ремонт здания суда;

- ремонт городской бани;

- строительство ярмарки на углу улиц Торговая и Набережная;

- обеспечение объектами обслуживания  новых  жилых кварталов (торговые точки, предприятия общественного питания, парковки).

5.3.3. Зоны размещения производственных объектов

Возникновение и строительство промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в поселке исторически сложилось как организованное в промышленных зонах к северу  и югу от центра поселка.

В северной части поселения сгруппированы промышленные и коммунально-складские предприятия. Промышленные предприятия представлены в основном деревообрабатывающим  производством. Незначительную часть занимают объекты ООО СПХ им. Калинина, ООО «Подосиновец-Агро». Около 20% земель, составляющих зону промышленных предприятий,  зарезервировано под расширение предприятий.  Коммунально-складские предприятия в северной части поселка представлены складами и производственными базами.  Около 50%процентов земель, составляющих зону коммунально-складских предприятий, зарезервировано.

В южной части поселка промышленные предприятия представлены двумя объектами – ООО «Подосиновский хлебокомбинат», ОАО «Маслодел». Коммунально-складские предприятия в южной части поселка представлены большей частью коммунальными предприятиями – МП ЖКХ, ОАО «МРСК Центра и Приволжья», МУП «Подосиновское АТП»,  ДУ-32 КОГУ «Дорожный комитет Кировской области», склады и производственные базы.

В центральной части поселка в близости к объездной дороге, расположено одно деревообрабатывающее предприятие и два предприятия коммунально-складского назначения – Северное потребительское общество и учебно- производственная база.

Функциональные зоны размещения производственных объектов на территории остальных населенных пунктов и поселения в целом, выделены под существующими  и бывшими объектами производственного  назначения.

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь:

- достройка производственного цеха ОАО «Маслодел»;

- перевод земель запаса в земли промышленности в районе д. Потемино, организация свалки отходов лесопиления;

- расширение Стригинского комплекса молочной фермы в районе д. Пожар;

- строительство АЗС в районе д. Пожар.

Проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок:

- перевод земель запаса в земли промышленности в районе д. Скулина Гора, организация кирпичного завода.

- строительство гаражей под большегрузные машины по ул. Заводской (у кладбища) – 0,6 га

Генеральным  планом Подосиновского городского поселения учтены мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Кировской области:

- Берегоукрепление р. Юг (пгт Подосиновец);

- Строительство спасательной станции (пгт Подосиновец);

- Реконструкция местных систем оповещения

5.3.4. Зоны кладбищ

Проектом Генерального плана предлагается на расчетный срок:

- расширение кладбища у д. Перхино, за счет земель запаса

5.3.5. Зоны размещения производственных и коммунальных отходов

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь:

- перевод земель запаса в земли промышленности в районе д. Соповская, организация свалки коммунальных отходов.

5.3.6. Зоны транспорта

Транспортное сообщение, как в границах поселка, так и между входящими в состав поселения населенными пунктами, осуществляется только автомобильным транспортом. Иной транспорт на территории городского поселения отсутствует. До ближайшей железнодорожной станции 10км.

Улично-дорожная сеть достаточно развита, однако высокий процент из общего числа протяженности внутригородских дорог требует ремонта, а на территориях, предложенных генеральным планом к развитию, необходимо строительство новых улиц.

Проектные предложения в данной категории представлены следующими видами:

строительство улиц с асфальтовым покрытием (первая очередь);

строительство улиц с асфальтовым покрытием (расчетный срок);

реконструкция улиц.

Проектом Генерального плана предлагается:

Реконструкция улиц (пгт Подосиновец) - 98895 м2

Строительство улиц (пгт Подосиновец) -17659м2  (на первую очередь)

-13650м2  (на расчетный срок)

Генеральным  планом Подосиновского городского поселения учтены мероприятия, в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта, предусмотренные Схемой территориального планирования Кировской области:

- Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в целях совершенствования межрегиональных связей (а/д Подосиновец – граница Вологодской области);

- Реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (а/д Подосиновец – Пинюг).

Изменения, вносимые в Генеральный план в 2022 году, предполагают строительство посадочной площадки за северной границей пгт Подосиновец. Посадочная площадка необходима для взлета и посадки воздушного транспорта специального назначения.

Для размещения данного объекта планируется установление функциональной зоны «Зона транспорта» в границах земельного участка с

кадастровым номером 43:27:383411:157. Планируется перевод земельного участка с кадастровым номером 43:27:383411:157 из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в «Земли промышленности».

5.3.7. Зоны гаражей индивидуальных легковых автомобилей

Проектом Генерального плана предлагается на первую очередь:

Строительство гаражей индивидуальных легковых автомобилей - по ул. Садовой (у кладбища) – 0,4 га

5.3.8. Зоны инженерного оборудования

Функциональные зоны инженерного оборудования, выделены под существующими  водозаборными скважинами, опорно-мачтовыми сооружениями сотовой и телевизионной связи и иными  инженерными объектами.

5.3.9. Зоны сельскохозяйственного использования

Данные зоны на территории поселения представлены в основном:

- землями сельскохозяйственного назначения, переданными гражданам в коллективную долевую собственность в границах сельскохозяйственных предприятий;

- огородами и садовыми участками граждан, используемых для производства сельскохозяйственной продукции для личного потребления.

- территориями с размещением производственных объектов с.х. назначения.

Функциональные зоны сельскохозяйственного использования представлены проектом в следующих группах:

- зона сельскохозяйственного использования (выделена в границах населенных пунктов);

- зона объектов, используемых для производства сельскохозяйственной продукции (выделена на землях сельскохозяйственного назначения и землях промышленности, занятых объектами, участвующими в производстве продукции сельского хозяйства);

- зона ведения садоводства (выделена на землях сельскохозяйственного назначения под садовыми участками);

- территории сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища).

Проектом Генерального плана предлагается:

Предоставление свободных земель под строительство жилых кварталов, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

5.3.10. Зоны рекреационного назначения

Формирование зон рекреационного назначения обусловлено необходимостью создания и сохранения участков, занятых водными объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,  используемых для отдыха горожан.

Проектом Генерального плана предлагается:

- создание на базе городских парков – лесопарков с рекреационной инфраструктурой;

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Важной составляющей для комфортного проживания населения служат зеленые насаждения различной целевой направленности, для чего предлагается:

создание на базе городских парков – лесопарков с рекреационной инфраструктурой;

организация озеленения санитарно-защитных зон.

Зоны зеленых насаждений делятся на:

- зоны рекреационного значения – это зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, городские леса, питомники, озеленение береговой части  водных объектов);

- зоны озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон, городских улиц.

Функциональные зоны рекреационного назначения представлены проектом в следующих группах:

- зона парков, скверов;

- зона природных ландшафтов;

- зона особо охраняемой природной территории;

- территории покрытые поверхностными водами.

Средством разграничения функциональных зон в планировочной структуре поселения является озеленение. Проектом предусматривается как сохранение существующего озеленения поселка, так и  организация новых зеленых устройств различного назначения:

Насаждений общего пользования

Разбивка парков:

- пгт Подосиновец – ул. Советская (у нового моста) 11869 м2

ул. Заводская (у кладбища) 5811 м2

Итого:                        насаждений общего пользования 1,77 га;

Насаждений специального назначения

Озеленение санитарно-защитных зон (1 очередь):

- пгт Подосиновец 123332 м2

Озеленение улиц (расчетный срок):

- пгт Подосиновец 105294 м2

Озеленение новой застройки:

- пгт Подосиновец (1 очередь) 25921 м2

- пгт Подосиновец (расчетный срок) 21932 м2

Итого:           насаждений специального назначения 27.65 га

5.4. Административные границы Подосиновского городского поселения

Административные границы Подосиновского городского поселения установлены Законом Кировской области от 07.12.2004 N 284-ЗО "Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения". Кроме того, данным законом утверждено координатное описание границ городских поселений.

6. Развитие транспортной инфраструктуры

6.1.  Внешний транспорт

Существующее положение

Подосиновское городское поселение расположено в северо-западной части Кировской области. Отсутствие автомобильной дороги, связывающей областной центр с поселением отрицательно сказывается на  социально-экономическом положении поселения.

Сегодня дороги местного значения представлены в основном грунтовыми и временными – полевыми,  все они обеспечивают достаточно нестабильную связь с территориями поселения и района в период межсезонья. Поскольку дальнейшее развитие дорожной сети за границами поселения не предусмотрено областным бюджетом, генеральным планом предполагается строительство новых дорог и  ремонт существующих лишь в границах поселения.

Для обеспечения пассажирских перевозок на территории поселения  имеется автостанция, имеющая в своем распоряжении 8 автобусов марки ПАЗ-3205 обслуживающая 40% пассажирооборота, оставшаяся часть пассажирооборота приходится на личный и служебный автомобильный транспорт.  Протяженность линий общественного городского транспорта составляет 22,5км, междугороднего (Подосиновец-Скрябино) -76,9км. Обеспеченность населения на 2008год  индивидуальным легковым транспортом на 1000 жителей составляет 314,86 автомобилей.

Проектные предложения

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с планом разработанным органом местного самоуправления;

- ремонт мостовых переходов через реки, протекающие по территории поселка.

6.1.1 Воздушный транспорт

Изменения, вносимые в Генеральный план в 2022 году, предполагают строительство посадочной площадки за северной границей пгт Подосиновец. Посадочная площадка необходима для взлета и посадки воздушного транспорта специального назначения.

Для размещения данного объекта планируется установление функциональной зоны «Зона транспорта» в границах земельного участка с кадастровым номером 43:27:383411:157. Планируется перевод земельного участка с кадастровым номером 43:27:383411:157 из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в «Земли промышленности».

6.2.  Городские улицы и дороги

Существующее положение

Рассматривая улично-дорожную сеть сегодняшнего пгт Подосиновец видно, что развитие поселка происходило и происходит вдоль основной магистральной улицы Советской.

Местоположение улиц и дорог местного значения устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом примерных параметров улиц и дорог.

Улицы и дороги размещаются, как правило, на территориях общего пользования. Границы территорий общего пользования, выделяемых для размещения улиц и дорог, устанавливаются проектами планировки и закрепляются красными линиями.

Размер территорий, необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строящихся улиц и дорог, определяется с учетом класса улицы и дороги, ожидаемой транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необходимости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землепользований.

Для предварительного установления размеров территорий общего пользования, выделяемых для строительства новых улиц и дорог, реконструкции и благоустройства существующих улиц и дорог на территории поселения, следует использовать примерные ширины территорий общего пользования в соответствии с таблицей.

На момент проектирования общая протяженность улично-дорожной сети  составляет 60,91 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 2,12 км.   Проектом заложена реконструкция ряда улиц, строительство новых улиц.

Примерная ширина территорий общего пользования, выделяемых для строительства новых улиц и дорог, реконструкции и благоустройства существующих улиц и дорог на территории пгт Подосиновец

Таблица №15

| Категория городских улиц, дорог по проекту | Мин. ширина в красных линиях (м) | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | центральная проезжая часть (м) |  |  |  |  | боковая зона (правая и левая) (м) |  |  |  |
|  |  | Ширина полосы | кол-во полос | обочина | Итого |  | зеленая зона (в т.ч. для размещения инженерных сетей) |  | тротуар | Итого |
| Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения, регулируемого движения | 25 | 3,5 | 5 | - | 17,5 |  | 3,00х2=6,00 |  | 2,25х2=4,5 | 10,5 |
| Районного значения, транспортно-пешеходные | 25 | 3,75 | 4 | - | 15 |  | 3,5х2=7,00 |  | 1,5х2=3 | 10,0 |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 18 | 3,5 | 2 | 1,0х2=2 |  | 9 | 2,25х2=4,5 | 2,25х2=4,5 |  | 9 |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные | 14 | 2,75 | 2 | 1,0х2=2 |  | 7,5 | 2,25х2=4,5 | 1,0х2=2 |  | 6,5 |
| Второстепенные | 10 | 3,5 | 1 | 1,0х2=2 |  | 5,5 | 2,25х2=4,5 | - |  | 4,5 |

Проектное предложение

Реконструкция существующих улиц -  98895 м2 (20,3км)

Новое строительство дорог с асфальтовым покрытием на первую очередь

– в северной части поселка, вдоль автодороги Подосиновец - Демьяново– 4215 м2 (0,7км)

-  продолжение ул. Льнозаводской - 3329 м2(0,5км)

- ул. Рабочая – 3382 м 2 (0,48км)

-  продолжение пер. Дружбы – 1009 м2 (0,17км)

- в районе пер. Дружбы – 2300 м2 (0,3км)

- продолжение ул. Калинина (у кладбища) – 1173 м2 (1,19км)

- ул. Заводская (у кладбища) – 2251 м2 (0,38км)

Новое строительство дорог с асфальтовым покрытием на расчетный срок

-  в северной части поселка, вдоль автодороги Подосиновец - Демьяново – 2683м2 (0,45км)

- продолжение ул. Льнозаводской - 1223 м2 (0,2км)

- в южной части поселка, въезд с ул. Советской – 9744 м2 (0,16км)

Таким образом, на расчетный срок в Подосиновском поселении должно быть 24,83км дорог с твердым покрытием.

- для обеспечения пассажирских перевозок на территориях, передаваемых для перспективного жилищного строительства в южной части поселка обустройство площадок остановок общественного транспорта

- корректировка маршрутов общественного транспорта с учетом изменяющихся потребностей населения города.

7.  Современное состояние и проект развития инженерной инфраструктуры

7.1.  Водоснабжение

Источником водоснабжения городского поселения служат подземные воды, заключенные в коренных породах и четвертичных отложениях для питьевого водоснабжения, для технических нужд также используются подземные воды. Протяженность сетей водопровода по административному центру составляет 25,1км. Изношенность сетей -51%. Среднесуточный отпуск воды населению на коммунально-бытовые нужды составляет 50л/сутки на человека.

Сегодня на территории поселка эксплуатируется 9 скважин глубиной в среднем 50-130 м.

Таблица №16

| № п/п | Местоположение скважины | № скв. | Год бурения | Мощность (тыс. м3/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Подосиновец | 4762 | 1976 | 0,1728 |
| 2 | пгт Подосиновец | 50680 | 1985 | 0,0864 |
| 3 | пгт Подосиновец | 61421 | 1985 | 0,0864 |
| 4 | пгт Подосиновец | 70755 | 1989 | 0,0864 |
| 5 | пгт Подосиновец | 70756 | 1989 | 0,0864 |
| 6 | пгт Подосиновец | 70763 | 1993 | 0,0864 |
| 7 | пгт Подосиновец | 70899 | 1993 | 0,0864 |
| 8 | пгт Подосиновец | 4982 | 1977 | 0,2592 |
| 9 | пгт Подосиновец | 50232 | 1985 | 0,0864 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,0368 |

В соответствии с лабораторными испытаниями, проведенными ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе»  качество воды соответствует нормам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица №17(редакция 2018г)

Водопроводные сети поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 27400 | 25067 | 25067 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 16600 | 13885 | 13585 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год. | метр | н/д | 920 | 558 |

Расходы воды

1. Население

В расчет расхода воды на нужды населения приняты удельные среднесуточные нормы водопотребления  в соответствии с таблицей п.6.7  Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

Таблица №18

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с ванными и местными водонагревателями. | 160 | 180 |

Учитывая планируемые показатели по числу населения на первую очередь 4749 человек, водопотребление на первую очередь увеличится до 760м3/сут., на расчетный срок –до 864 м3/сут.

Водоснабжение жилых и производственных зон в поселке Подосиновец посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода низкого давления.

Разводящая сеть поселка кольцевая с установленными на ней пожарными гидрантами и водозаборными колонками. Водопроводные сети проложены вдоль улиц  преимущественно в границах красных линий.

Для обеспечения требующегося напора в сети и регулирования неравномерности водопотребления  ряд скважин оборудуется водонапорными башнями - на ул.Полярной, в районе пер. Дружбы и ул. Пролетарской, на территории ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ул.Льнозаводской,  на территории маслозавода, в районе ул. Победы. В часы минимального водозабора излишки воды, закачиваемые скважинами, поступают в баки водонапорных башен.

В часы максимального водозабора вода поступает в разводящие сети как из скважин, так и из баков водонапорных башен, чем и регулируется неравномерность водопотребления.

Работа всех насосных станций предусмотрена автоматическая в зависимости  от уровня воды в баках водонапорных башен.

2. Промышленность

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется в основном  из собственных скважин.  Общее водопотребление на 2008 г. составило 95 тыс. м3/год.

Прогнозные потребные расходы воды на производственные нужды определены на основании анализа существующего водопотребления и приняты как 10% от потребления населения, а именно 86,4м3/сут.

Соответственно при существующей водозаборной сети скважин с мощностью 1,04 тыс. м3/сут., обустройство новых водозаборов для промышленных нужд и нужд населения,  не предусмотрено.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и СНиП 2.08.02-89*»Общественные здания и сооружения» на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица №19

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с(промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар (здание клуба) | 5 л/с |

Исходя из количества населения и характера застройки поселка, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение промзоны принято по наиболее пожароопасным зданиям в поселке (лесопереработка) имеющих  V степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности  «В» объем до 3 тыс.м3. Расход воды на пожаротушение  15 л/сек. Расходы воды на внутреннее пожаротушение определен по зданию Дома культуры на 300 мест из расчета двух струй по 5 л/сек. Каждая в течение 3-х часов.

Необходимый трехчасовой запас воды на наружное пожаротушение поселка  равен: (15+5)* 3600/1000*3=216 м3

Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится в противопожарных резервуарах и складывается из расходов воды:

1. наружное и внутреннее пожаротушение поселка в течение 3-х часов – 216 м3

2 на хозяйственно питьевые нужды за время тушения пожара из расчета 180л/сут на человека.–  108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас составит:

216+108 = 324 м3.

При этом неприкосновенный противопожарный запас уменьшен на 3-х часовую подачу воды девятью скважинами 1037:24*3 = 130 м3, неприкосновенный противопожарный запас с учетом наполнения составит 324-130 = 194 м3.

Максимальный срок восстановления неприкосновенного запаса воды принимается не более 48 часов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Для подземного водозабора:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями выполненного проекта ЗСО и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в городском поселении. Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Система водоснабжения  принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – вторая.

Необходимо провести ремонт водоразборной сети, провести мероприятия на ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных водоемов обустраиваемых на территории микрорайона и пожарных гидрантов, размещаемых через 200 м.

На первую очередь настоящим проектом предусматривается:

- реконструкция системы трубопроводов;

- оборудование существующих скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»;

- оборудование скважин водомерами;

- ведение учета количества отбираемой воды;

- разработка и утверждение проектов ЗСО 2 и 3 поясов водозаборных скважин;

- производство прокачки резервных скважин;

- тампонирование недействующих скважин;

- строительство новых веток сетей водопровода, в т.ч. на новых территориях застройки.

Протяженность и месторасположение  вновь проектируемых водопроводных  сетей в пгт Подосиновец на 1 очередь

- ул. Торговая - 348 метров

- ул. Тракторная – 280 метров

- ул. Советская - 847 метров

- ул. Новая – 269 метров

- пер Калинина – 372 метра

- ул. Заводская - 343 метра

- ул. Калинина – 530 метров

- пер. Стригинский – 124 метра

- пер. Мелиораторов – 218 метров

- ул. Стригинская – 418 метров

- ул. Олимпийская – 315 метров

- ул. Нагорная - 154 метра

- пер. Дружбы – 134 метра

- в районе пер. Дружбы  – 520 метров

- в районе ул. Заводской, у кладбища – 297 метров

- в северной части поселка, в районе ул. Советской – 1911 метров

Протяженность и месторасположение  вновь проектируемых водопроводных  сетей в пгт Подосиновец на расчетный срок

- ул. Дружбы - 111 метров

- ул. Речная – 289 метров

- ул. Садовая - 274 метра

- ул. Свободы- 700 метров

- ул. Ветеринарная - 125 метров

- ул. Пролетарская- 75 метров

- пер. Советский - 218 метров

- в северной части поселка, в районе ул. Советской – 1013 м.

- в южной части поселка, в конце ул.Советской- 1730 метров

7.2.  Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация)

Подосиновское городское поселение не имеет централизованной системы водоотведения и очистки стоков. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы. Очистка выгребных ям производится по мере необходимости специализированной техникой.

Проектные предложения

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется следующая: стоки от кварталов жилой застройки и предприятий отводятся по системе самотечных коллекторов к выгребным ямам. В связи с тем, что большое количество жилых домов и общественных зданий находятся во II поясе  зоны санитарной охраны Демьяновского водозабора,  необходимо постепенно заменять существующие выгребные ямы на водонепроницаемые выгреба. Других мероприятий, направленных на улучшение положения в системе канализации поселка, проектом не предусмотрено.

7.3.  Энергоснабжение

В схеме электроснабжения городского поселения функционирует двухтрансформаторная ПС 35/10 кВ Подосиновец мощностью 2×4 МВА, введена в эксплуатацию в 1970 году.

По территории городского поселения проходят трассы ВЛ 35-110 кВ филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

- ВЛ-35кВ "Демьяново-Утманово" - 1 с отп. на Подосиновец (построена в 1970 году), протяжённость трассы по территории городского поселения – 10,0 км.

- ВЛ-35кВ "Демьяново-Утманово" - 2 с отп. на Подосиновец (построена в 1990 году), протяжённость трассы по территории городского поселения – 13,7 км.

- ВЛ-35кВ "Демьяново-Лунданка" (построена в 1986 году), протяжённость трассы по территории городского поселения – 13,7 км.

- ВЛ-110 кВ "Демьяново-Пинюг" (построена в 1970 году), протяжённость трассы по территории городского поселения – 36,8 км.

- ВЛ-110кВ "Опарино-Пинюг" с отп. на Альмеж (построена в 1970-1975 годы), протяжённость трассы по территории городского поселения – 21,8 км.

- ВЛ-110кВ "Мураши-Демьяново" с отп. на Альмеж и Безбожник (построена в 1975 году), протяжённость трассы по территории городского поселения – 57,5 км.

Кроме этого, по территории поселения проходят линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Вдоль линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ принадлежащих филиалу «Кировэнерго», установлены охранные зоны. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранные зоны линий электропередачи представляют собой земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линий электропередачи при неотклонённом их положении на расстоянии:

- для ВЛ 110 кВ – 20 м;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м;

- для ВЛ 10 кВ – 10 м.

Охранные зоны вокруг подстанций представляют собой часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- для ПС 35кВ Подосиновец – 15 м;

- для ТП 10/0,4 кВ – 10 м.

Относительно распределительной сети напряжением 10 кВ на территории городского поселения в перспективе всё более актуальной становится задача планомерного обновления основных фондов. При реконструкции распределительных сетей напряжением 10 кВ необходимо решение следующих задач:

- первоочередная замена отдельных деревянных опор с железобетонными приставками на железобетонные опоры;

- применение защищённых (изолированных) проводов в целях сокращения размеров просек при прохождении ВЛЗ 10 кВ в лесных массивах;

- комплексная автоматизация распределительных сетей напряжением 10 кВ.

Первые два направления являются традиционными в развитии распределительных сетей, и широко практикуются на протяжении последних десятилетий. Новым направлением является насыщение распределительных сетей интеллектуальными телемеханизированными устройствами, позволяющими решать широкий спектр задач по повышению надёжности электроснабжения потребителей, снижению недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращению эксплуатационных затрат на обслуживание сети:

- Определение повреждённого участка сети и передача информации о повреждении на диспетчерские пункты, что способствует значительному сокращению времени на поиск и устранение повреждений в распределительных сетях;

- Локализация мест повреждения и реконфигурация сети в целях восстановления электроснабжения потребителей, присоединённых к неповреждённым участкам сети. При этом переключения в сети могут производиться как дистанционно с диспетчерских пунктов, так и в автоматическом режиме без внешних управляющих воздействий;

- Дистанционное либо автоматическое изменение уставок релейной защиты для различной конфигурации распределительной сети в ремонтных и послеаварийных режимах;

- Передача многопрофильной телеинформации о режимах работы сети (положение коммутирующих аппаратов, показатели качества электроэнергии, сведения по расходу электроэнергии, коммерческая информация по учёту электроэнергии и проч.).

Развитие распределительной сети 10 кВ с сооружением новых ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ будет осуществляться, как правило, в рамках технологического присоединения потребителей.

7.4.  Теплоснабжение

На момент составления проекта Генерального плана теплоснабжение капитальной застройки осуществляется двумя способами – централизованное и децентрализованное. Всего в городе насчитывается 10 котельных, работающих на твердом топливе – уголь, дрова, опил.

Суммарный расход тепла составляет на 2008г. составил 4.78Гкал/час или 11177 Гкал/год, при этом суммарная производительная мощность имеющихся котлов 16,95 Гкал/час, т.е подключаемая нагрузка меньше проектной мощности, имеется существенный запас.

Тепловые сети от котельных к потребителям проложены внутриквартально. В основном это наземные сети. Основными потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома, административные здания, школы и объекты социального обслуживания населения.

Характеристика котельных  пгт Подосиновец представлена в таблице №20.

Таблица №20.

| № п/п | Котельная, марка котла | Мощность (Гкал/час) | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | Расход тепла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ккал/час | Гкал/год |
| 1 | Котельная №1 МУП “Подосиновское ЖКХ” | 2,4 | дрова | 2003/2004 | 823341 | 2092 |
| 2 | Котельная №2 МУП “Подосиновское ЖКХ” | 1,8 | дрова | 1981/1987 | 474286 | 1264 |
| 3 | Котельная №3 базы МУП “Подосиновское ЖКХ” | 0,24 | дрова | - | 237493 | 525 |
| 4 | Котельная бани МУП “Подосиновское ЖКХ” | 0,36 | дрова | 1987 | 31620 | 73 |
| 5 | Котельная №4 спорткомплекса МУП “Подосиновское ЖКХ” | 0,5 | дрова | 2004 | 154349 | 406 |
| 6 | Котельная №5 интерната МУП “Подосиновское ЖКХ” | 0,24 | дрова | - | 187075 | 490 |
| 7 | Котельная №6 Дома быта МУП “Подосиновское ЖКХ” | 1,0 | дрова | 2004 | 180820 | 475 |
| 8 | Котельная ГУСО “Подосиновский ПНИ” | 3,948 | уголь | 1982/1987 | 776059 | 2022 |
| 9 | Котельная ОАО “Подосиновец - Агро” | 2,0 | дрова | 2004 | 990039 | 2262 |
| 10 | Котельная МУЗ “ЦРБ им. Н.В. Отрокова” | 2,62 | дрова | 2001/2003 | 530794 | 1568 |
| 11 | Котельная №7 Подосиновского ЖКХ | 0,6 | дрова | - | 107714 | 283 |
| 12 | Котельная №8 Подосиновского ЖКХ | 1,0 | дрова | 2003 | 83255 | 219 |
| 13 | Котельная №9 Подосиновского ЖКХ | 0,24 | дрова | - | 199650 | 498 |
|  | ИТОГО | 16,948 |  |  | 4776495 | 12177 |

Индивидуальные жилые дома отапливаются печами, новая застройка коттеджного типа отапливается котлами на твердом топливе и печами. Основным видом топлива для печей являются дрова, учитывая то, что поселок в основном окружен лесами, перебоев с данным видом топлива нет. Заготовка древесины производится специализированными организациями.

Учитывая то, что для Генерального плана, основной темой является централизованное теплоснабжение, то вопросы отопления индивидуальных жилых домов рассматриваться не будут.

Проектные мероприятия на 1 очередь

Пгт Подосиновец имеет весьма небольшой процент охвата капитальной застройки централизованным теплоснабжением. Существующая система теплоснабжения капитальной застройки представляет собой несколько локальных систем не замкнутых между собой. Котельные в основном построены при конкретных зданиях и рассчитаны только на их отопление. В целях поддержания существующей небольшой сети необходимо:

- ремонт оборудования котельных и отопительных котлов, замена изношенных котлов на более современные обеспечивающие больший КПД;

- капитальный ремонт зданий котельных и благоустройство прилегающих территорий;

- учитывая наличие достаточно большого незадействованного потенциала существующих котельных, выполнить подключение новых потребителей;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- благоустройство территории  котельных.

Проектные мероприятия на расчетный срок

Огромная задача, стоящая перед органами местного самоуправления городского поселения и муниципального района совместными усилиями обеспечить приход газа на территорию района и поселка для перевода котельных на газ и повышения эффективности работы котельных, что существенно снизит расходы местного самоуправления и населения на отопление.

7.5.  Газоснабжение

На момент проектирования газификация поселения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

При осуществлении территориального планирования Кировской области в числе прочих учтены планируемые объекты и мероприятия федерального значения в части газоснабжения Подосиновского района, а именно строительство газопровода-отвода от МГ «Ухта – Торжок» до ГРС «Луза» и «Демьяново» в соответствующих

населенных пунктах (на срок 2018-2030г.г.). Строительство этого объекта дает предпосылки для развития сетей газопровода и на территории Подосиновского городского поселения.

Местоположение проектируемого межпоселкового газопровода на картах генерального плана указано схематично, в соответствии с СТП Подосиновского района. При проектировании газопровода, его местоположение будет уточнено.

8.  Инженерная подготовка территории

8.1.  Организация поверхностного стока

Подосиновское городское поселение разместилось на территории характеризуемой достаточно холмистым рельефом, который способствует организации поверхностного стока самотечным способом. Однако поверхностный сток не организован, в результате чего, территории, по которым проходит сток воды в открытые водотоки, подвержены смыву.  Сток дождевой и талой воды способствует смыву загрязняющих веществ в водотоки, но очистка поверхностного стока не производится.

В целях организации поверхностного водотока рекомендуется в перспективе провести обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока в  очистные сооружения для проведения механической очистки стока.

8.2.  Защита территории от подтопления и затопления

Учитывая природные особенности расположения поселка, необходимо проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

1.  благоустройство (укрепление береговых откосов,  береговой полосы) в границах городской застройки;

2 . организация поверхностного стока с улиц и дорог.

8.3.  Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Генпланом намечаются следующие мероприятия по благоустройству внутригородских водных объектов:

- очистка русел и пойм водотоков;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью.

8.4.  Организация зон отдыха, туризма

Природа Подосиновского городского поселения богата и разнообразна, имеется много живописных мест, естественных и созданных человеком водных пространств, обширных лесных массивов.

В поселении есть все необходимые условия для организации культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей.

Для любителей охоты и рыбалки Подосиновское охотничье-рыболовное общество предоставит возможность использовать свои угодья для специального туризма.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию туристической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать поселение за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

9.  Охрана окружающей среды

9.1.  Охрана воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха в целом по поселению оценивается как удовлетворительное.

Сведения о выбросах основных загрязняющих веществ предприятиями Подосиновского городского поселения на 2008г.приведены в таблице №21.

Таблица №21

| Наименование предприятия | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые | Сернистый ангидрид | Оксид углерода | Окислы азота | Углеводороды | ЛОС | Прочие | Всего |
| МУП «Подосиновский ЖКХ | 14,04 | 0,21 | 94,13 | 4,962 | - | - | - | 113,338 |
| ГУСО «Подосиновский психоневрологический интернат» | 39,189 | 8,784 | 52,077 | 4,653 | - | 0,006 | - | 104,709 |
| ОАО «Подосиновец-Агро» | 8,554 | 0,007 | 22,876 | 0,085 | - | 0,052 | - | 31,564 |
| Подосиновский хлебокомбинат | 10,211 | 7,02 | 10,7 | 0,06 | - | 1,031 | - | 29,022 |
| ОАО «Маслодел» | 1,984 | - | 13,276 | 0,677 | - | - | - | 15,937 |
| МУП «Подосиновское АТП» | 1,983 | 0,001 | 10,676 | 0,263 | - | 0,536 | 0,031 | 13,428 |
| КОГУ «Подосиновское ДЭП №32» (произв. база) | 1,221 | 0,004 | 7,998 | 0,59 | - | 0,039 | - | 9,851 |
| Подосиновский сельский лесхоз | 0,223 | - | 1,49 | 0,008 | - | - | - | 1,72 |
| ГПС МРФ по дела ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по охране пгт. Подосиновец Кировской области (ПЧ-50) | 0,173 | 0,001 | 1,217 | 0,061 | - | - | - | 1,451 |

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды должны быть использованы следующие мероприятия:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ. Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- благоустройство дорог;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях поселения.

9.2.  Охрана подземных вод

Основным источником водоснабжения поселения служат подземные воды. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам. Водоносный горизонт слабо защищен с поверхности.

Городское поселение получает воду от скважин в разных частях поселения.

По состоянию на 01.01.2009 г. не все водозаборы обеспечены защищенными зонами санитарной охраны в составе трех поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». В связи с местными условиями у части скважин не выдержаны размеры зон строгого режима (I пояс). Зоны второго и третьего пояса не рассчитаны.

Мероприятия по охране подземных вод:

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Поверхностные воды используются только для нужд производства. На открытых водоемах предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану рыбных запасов и условия для их воспроизводства.

9.3.  Отходы производства и потребления и санитарная очистка

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

Используемая в настоящее время свалка не отвечает современным экологическим и эпидемиологическим нормам. Отсутствие системы экологического мониторинга на таком потенциально опасном в экологическом отношении объекте не позволяет достоверно оценить уровни его воздействия на окружающую среду.

Ниже приводится таблица №22 с ориентировочными расчётами образования ТКО, согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования

Таблица №22

| Вид отходов | Существующее положение |  | I очередь (2020 г.) |  | Расчётный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (тыс. чел) | Кол-во отходов | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов | Численность населения (тыс. чел) | Проектное кол-во отходов |
| Твердых коммун. отходов | 4,7 | 1410т/год | 4,75 | 1425т/год | 4,8 | 1440т/год |
| Жидкие отходы из выгребов | 4,7 | 25753л/год | 4,75 | 26027л/год | 4,8 | 26300л/год |

Таблица №23(в редакции 2018 г)

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. тонн) | тысяча тонн |  |  | 1.4 |
| Вывезено за год твердых комунальных отходов (тыс. куб. м) | тысяча кубических метров | 5.5 | 5.5 | 6 |

Проектные мероприятия

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- уменьшение количества захораниваемых отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-30%).

- захоронение мусора на полигоне осуществлять с предварительным уплотнением. Установка по прессованию размещается на самом полигоне. Существующие в нашей стране компакторы и прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 4 до 8 раз.

- перевод земель запаса в земли промышленности в районе д. Соповская, организация свалки коммунальных отходов (на первую очередь строительства).

9.4.  Организация санитарно-защитных зон

В планировочной структуре Подосиновского городского поселения, которая сложилась на предшествующих этапах развития города, промышленные площадки и коммунально-складские территории размещаются в основном формируются в промышленные зоны, соседствующие с жилой застройкой.

В составе графических приложений к Генеральному плану (в редакции 2008 года) показаны ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и отдельных объектов Подосиновского городского поселения в соответствии с санитарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03).

В поселении преобладают предприятия IV – V классов опасности.

В таблице №24 приведен список основных предприятий, их классификация и размер ориентировочной санитарно-защитной зоны.

Таблица №24

| № п/п | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | Ориентировочный размер СЗЗ (м) |
|  | МО Подосиновское городское поселение |  |  |
| 1 | Деревообрабатывающие производства индивидуальных предпринимателей | IV | 100 |
| 2 | Учебный полигон | V | 50 |
| 3 | Автосервис | V | 50 |
| 4 | Свалка | II | 500 |
| 5 | Карьер | IV | 100 |
| 6 | Кладбище | IV | 100 |
|  | Резервная территория промышленности | IV | 100 |
|  | Проектируемый кирпичный завод | III | 300 |
|  | Проектируемый Стригинский комплекс МФ | III | 300 |
|  | Проектируемая свалка отходов лесопиления | V | 50 |
|  | Проектируемая свалка бытовых отходов | II | 500 |
|  | Проектируемая АЗС | IV | 100 |
| д. Борок |  |  |  |
| 7 | Деревообрабатывающее производство индивидуального предпринимателя | IV | 100 |
| 8 | Склад СПК«Восход» | V | 50 |
| 9 | КЗС СПК«Восход» | V | 50 |
| 10 | Силосная траншея СПК«Восход» | V | 50 |
| 11 | МФ СПК«Восход» | III | 300 |
| 12 | Свиноферма СПК«Восход» | III | 300 |
| 13 | Производственная территория СПК«Восход» | III | 300 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |
| 14 | Деревообрабатывающее производство индивидуальных предпринимателей | IV | 100 |
| 15 | ООО «Русский дом» (лесопильный цех) | IV | 100 |
| 16 | ООО «Прогресс-сервис» (промплощадка) | IV | 100 |
| 17 | ООО Подосиновский хлебокомбинат» | IV | 100 |
| 18 | ОАО «Маслодел» | IV | 100 |
| 19 | ОАО «Подосиновец-Агро» | IV | 100 |
| 20 | Стоянка с/х техники ООО СХП им. Калинина | III | 300 |
| 21 | Комплекс КРС ООО СХП им. Калинина | III | 300 |
| 22 | Кладбище | IV | 100 |
| 23 | ОАО МРС Центра и Приволжья» | IV | 100 |
| 24 | ДУ-32 | IV | 100 |
| 25 | МУП «Подосиновское АТП» | IV | 100 |
| 26 | ООО «Мелиоратор» производственная база | IV | 100 |
| 27 | МП ЖКХ | V | 50 |
| 28 | ОАО «Кировкоммунэнерго» | IV | 100 |
| 29 | Северное потребительское общество (произв. база) | IV | 100 |
| 30 | Склады индивидуальных предпринимателей | V | 50 |
| 31 | Учебно-производственная база ПУ-48 | IV | 100 |
| 32 | Производственная база индивидуального предпринимателя | V | 50 |
| 33 | Резервные территории | V | 50 |

В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий расположено много жилых домов, подлежащее постепенному выводу, в случае сохранения жилого фонда необходимо провести мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон в отношении тех предприятий, в СЗЗ которых попала жилая застройка.

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 размещение жилой застройки запрещено.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

1. жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом нормативных документов, разрабатываемых и принимаемых Администрацией муниципального образования;

2. размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19) при условиях:

- подтвержденный  замерами  реальный  уровень шума и другие нормируемые  показатели в пределах жилой застройки ниже гигиенических требований;

- уменьшения мощности предприятия или его перепрофилирование, изменение класса опасности.

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по:

- постепенному выселению людей, живущих в санитарно-защитных зонах, или разработка проектов по сокращению СЗЗ на предприятиях;

- снижению выбросов вредных веществ в атмосферу:

установка пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

реконструкция и усовершенствование имеющегося оборудования;

снижению уровня шума;

благоустройству СЗЗ, в том числе методом озеленения.

9.5.  Городские леса. Зеленая зона города

Проектом предлагается организация рекреационной зоны городских  лесов. Лесопарки представляют собой благоустроенные леса, которые могут выдерживать повышенные по сравнению с неблагоустроенными лесами рекреационные нагрузки.

Проектные мероприятия:

Разбивка новых городских парков по ул. Набережной в районе нового моста и в квартале  улиц Заводская, Луговая, пер. Калинина общей площадью 1,77га.

10.  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического характера

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров;

- подсыпка песка на проезжие части города для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда.

- расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их пропускной способности.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера

- расчистка трубопроводов и русел внутригородских ручьев для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на транспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через ручьи и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Мероприятия по предупреждению аварий на АЗС

- разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

- строгое соблюдение технологических регламентов.

Мероприятия по предупреждению аварий на системах жизнеобеспечения

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- создание резервного водозабора;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ;

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

- на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой.